ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(пояснительная записка)

Настоящий проект разработан авторским коллективом Государственного унитарного предприятия Воронежской области “Нормативно-проектный центр”.

| Директор ГУП ВО «Нормативно-проектный центр» | ______________________________ | Петрищев Н.И. |
| --- | --- | --- |
| Архитектор, главный специалист | ______________________________ | Горбунова А.Н. |
| Разработка разделов «Экономическая база» и «Население и демография»: |  |  |
| Инженер-экономист, главный специалист | ______________________________ | Трофимова Ю.С. |
| Юридическое сопровождение проекта: |  |  |
| Начальник юридического отдела | _____________________________ | Козлов А.И. |
| Разработка разделов «Охрана окружающей среды», «Природно-ресурсный потенциал»: |  |  |
| Инженер-эколог, главный специалист | ______________________________ | Ульченок Т.Ф. |
| Инженер-эколог, специалист I категории | ______________________________ | Воронцов В.С. |
| Разработка раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: |  |  |
| Инженер-эколог, специалист I категории | ______________________________ | Лемзякова Ю.С. |
| Разработка раздела «Инженерная инфраструктура»: |  |  |
| Инженер, главный специалист | ______________________________ | Россихина Л.В. |
| Графическое оформление проекта: |  |  |
| Инженер, специалист II категории | _____________________________ | Сенченко О. П. |

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ |  |  |
| 1. | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |  |  |
|  | 1.1. |  | Особенности экономико-географического положения и факторы развития Новопокровского сельского поселения. |
|  | 1.2. |  | Административно-территориальное устройство. Границы. |
|  | 1.3. |  | Краткий историко-градостроительный анализ территории Новопокровского сельского поселения. |
|  | 1.4. |  | Природно-ресурсный потенциал Новопокровского сельского поселения. |
|  | 1.5. |  | Население и демография. |
|  | 1.6. |  | Экономическая база и анализ бюджета. |
|  | 1.7. |  | Земельный фонд и категории земель. 1.7.1. Земли населенных пунктов 1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения 1.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 1.7.4. Земли особо охраняемых территорий 1.7.5. Земли лесного фонда 1.7.6. Земли водного фонда 1.7.7. Земли запаса 1.7.8. Кадастровая оценка земель |
|  | 1.8. |  | Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование территории населенных пунктов 1.8.1. Планировочная организация территории Новопокровского сельского поселения 1.8.2. Функциональное зонирование территории населённых пунктов Новопокровского сельского поселения 1.8.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории: |
|  |  |  | 1.8.4. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций 1.8.5. Охранные зоны объектов промышленности и специального назначения 1.8.6. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 1.8.7. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 1.8.8. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия 1.8.9. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов 1.8.10. Охранные зоны охраняемых объектов |
|  | 1.9. |  | Объекты капитального строительства местного значения 1.9.1. Инженерная инфраструктура 1.9.2. Транспортная инфраструктура 1.9.3. Объекты жилищного строительства 1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения 1.9.5.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения 1.9.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения 1.9.7. Объекты специального назначения. Обеспечение территории городского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения. |
| 2. | ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |  |
|  | 2.1. |  | Базовый прогноз численности населения Новопокровского сельского поселения |
|  | 2.2. |  | Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Новопокровского сельского поселения |
|  | 2.3. |  | Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование 2.3.1. Функциональное зонирование 2.3.2. Градостроительное зонирование 2.3.3. Архитектурно-планировочное освоение |
|  | 2.4. |  | Предложение по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории Новопокровского сельского поселения |
|  | 2.5. |  | Предложения по размещению на территории Новопокровского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения 2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры 2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры 2.5.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры 2.5.4. Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства 2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры 2.5.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения 2.5.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения - местами сбора мусора и местами захоронения |
| 3. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
| 4. | РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |
|  | 4.1. | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 4.1.1.Анализ возможных последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах 4.1.2 Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте 4.1.3 Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы газораспределения - Анализ возможных последствий аварий на магистральном нефтепродуктопроводе |  |
|  | 4.2. | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера 4.2.1 Геологические опасные явления 4.2.2 Гидрологические опасные явления 4.2.3 Метеорологические опасные явления |  |
|  | 4.3. | Оповещение в случае чрезвычайной ситуации |  |
|  | 4.4. | Проведение аварийно – спасательных работ |  |
|  | 4.5. | Противопожарные мероприятия на территории поселения |  |
|  | 4.6. | Лечебно-эвакуационное обеспечение |  |
| 5. | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1. | Том I | Положение о территориальном планировании Новопокровского сельского поселения |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Новопокровского сельского поселения (пояснительная записка). |
| Графическая часть |  |  |
| 3. | 1 | Схема Генерального плана Новопокровского сельского поселения (утверждаемая). |
|  | 2 | Схема современного состояния территории Новопокровского сельского поселения с отображением зон с особыми условиями использования территории (утверждаемая). |
|  | 3 | Схема развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения (утверждаемая). |
|  | 4 | Схема развития инженерной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения. Система водоснабжения и водоотведения (утверждаемая). |
|  | 5 | Схема развития инженерной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения. Система газоснабжения и теплоснабжения и трубопроводного транспорта (утверждаемая). |
|  | 6 | Схема развития инженерной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения. Система электроснабжения (утверждаемая). |
|  | 7 | Схема развития инженерной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения. Система связи (утверждаемая). |
|  | 8 | Схема современного состояния территории Новопокровского сельского поселения с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи (утверждаемая). |
|  | 9 | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утверждаемая). |
|  | 10 | Зоны действия поражающих факторов, возможных аварий на транспортных коммуникациях Новопокровского сельского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области (утверждаемая). |
|  | 11 | Схема современного состояния территории Новопокровского сельского поселения с отображением границ функциональных зон населенных пунктов. |
|  | 12 | Схема современного состояния территории с отображением границ землепользований земель сельскохозяйственного назначения. |
|  | 13 | Схема территориальной доступности учреждений социального и культурно бытового обслуживания Новопокровского сельского поселения. |

ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Новопокровского сельского поселения разработан во исполнение распоряжения администрации Новопокровского сельского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области от 14.10.2008 г. № 25, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (статья 23), Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 года № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации и Воронежской области, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Графические материалы представлены на основных чертежах Генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в четвертом разделе настоящего генерального плана.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2030 год;

- первая очередь – 2020 год.

В настоящем томе Генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), включающие анализ существующих природных условий и ресурсов, ландшафтно-рекреационного потенциала сельского поселения, территорий, благоприятных для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному); предложены варианты социально-экономического развития территории поселения; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

1. Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

2. Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения

сформировавшегося ландшафта;

3. Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Градостроительного Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Новопокровского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон инфраструктуры сельских населенных пунктов. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Проект Генерального плана Новопокровского сельского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области разработан с использованием следующих материалов, представленных администрацией поселения:

1. Паспорт муниципального образования Новопокровского сельского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области.

2. Описание границ Новопокровского сельского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области.

3. Картографические материалы.

4. Данные БТИ, отделов статистики о занятости населения, об объектах здравоохранения, образования и др.

5. Список объектов культурного наследия Новохопёрского муниципального района Воронежской области, принятых на государственную охрану — Материалы Госинспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма Воронежской области.

6. Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области.

7. Материалы Схемы территориального планирования Воронежской области, утверждённой Постановлением правительства от 05.03.2009 г. № 158 «Об утверждении Схемы территориального планирования Воронежской области».

8. Реестр (справочник)  «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Департамент архитектуры и строительной политики, 2009 год.

9. Данные анкетного обследования.

10. Ответы соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Новопокровского сельского поселения, на запросы разработчика проекта Генерального плана.

При разработке раздела «Природно-сырьевые ресурсы были использованы следующие материалы и  документы:

- Атлас Воронежской области, 1994г.

- Повторяемость (%) направлений ветра и штилей январь, июль и среднегодовая по метеостанции г. Борисоглебск (ГУ «Воронежский ЦГМС» письмо №1081 от 22.10.2008г.)

- Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы», составленного специалистами ТЦ «Воронежгеомониторинг» и ВГУ (Воронина М.И., Корабельников Н.А. и др.). (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Доклад о государственном контроле и надзоре за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области, 2006-2008г. (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области)

- Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, 1994г. (Территориальный  фонд информации по     природным      ресурсам     и    охране     окружающей     среды   МПР   России    центральному   федеральному   округу)

- «Кадастр  особо  охраняемых природных территорий  Воронежской  области» / Под

  - ред. проф.  О.ПОС. Негробова. - Воронеж:  Воронежский  государственный  университет, 2001. - 146с., 4с. ил.

- Постановление    администрации    Воронежской    области   от   28.05.1998г.  №500  «О памятниках  природы на территории Воронежской области».

- Постановление администрации  Воронежской  области № 859 от 16.12.2000г. (ред. от 16.12 2010). «Об усилении охраны и рациональном использовании ресурсов животного мира»

- Информационный бюллетень «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области за 2008г.» (ТЦ Воронеж-Геомониторинг)

- Генеральная схема расселения, природопользования и размещения производственных сил на территории Воронежской области. Размещение месторождений нерудного сырья и подземных вод: книга II. - Воронеж, 1993г.

- Информационная записка по месторождениям муниципальных районов Воронежской области составленная на 02.02.2009г. на основании материалов, находящихся на хранении в Филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МГТР России по Центральному федеральному округу».

При разработке раздела «Историко-градостроительный анализ территории Новопокровского сельского поселения» были использованы следующие материалы и  документы:

- Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию на 1 января 2006 г.): реестр (справочник) / Упр-е  архитектуры и градостроительства администрации  Воронежской области. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006..;

- Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию на 1 января 2009 г.): реестр (справочник) / Департамент архитектуры и строительной политики  Воронежской области. - Воронеж, 2009. – 135 с.;

- Акиньшин А., Ласунский О. Воронежское дворянство в лицах и судьбах: Историко-генеалогические очерки с приложением Перечня дворянских родов Воронежской губернии - Воронеж: МП "Петровский сквер", 1994. - 192с;

- Алфавитный указатель населенных мест Воронежской губернии. Воронеж: Изд.орготдела Воронежского губисполкома. 1925.-123с

- Адрес-календарь Воронежской губернии на ... [1856, 1861, 1863/1864, 1865/1866, 1870/1871, 1874-1875, 1877, 1878/1879, 1884, 1887, 1890-1897, 1899-1917] год. Воронеж, Губ. стат. ком., 1856-1917.;

- Алфавитный список церковных приходов Воронежской Епархии \\ Памятная книжка Воронежской губернии на 1893г. – Воронеж, 1893. – отдел 2, С.110, 114

- Анчуков Г.А., Петров В.Т. Из истории земли Новохопёрской– Воронеж, 2005. – 199с.

- Архивные материалы спиртзавода "Краснянский".

- Барановский Г.В. Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников института гражданских инженеров 1842-1892 гг. - СПб., 1893;

- Богоявленский С. В бою и труде // Знамя Октября (Новохопёрск). - 1983. - 28, 31 мая, 2,4 июня;

- Вести - Новохопёрск, 2000г. - №№ 63,66, 67, 68, 69, 70

- Винников А.З., Синюк А.Т. Дорогами тысячелетий: Археологи о о древней истории Воронежского края - 2-е изд., испр.и допос.- Воронеж: Изд. ВГУ, 2003. – 280с.

- Воронежские Епархиальные ведомости, 1867г. - №13, с.473; То же, 1871. - №8, с.347-355

- Воронежский телеграф - Воронеж.1894 - №49; То же, 1902 - № 74; То же, 1903 - №57; То же, 1910 - № 153

- Воронежская область: административно-территориальное деление по состоянию на 1 января 1982 г. - Воронеж, 1982. - С. 50-52;

- Военно-статистическое обозрение Российской империи. Том 13. Воронежская губерния– Спб: Деп-т ген. штаба, 1850. – 188 с.

- Воронежская энциклопедия: в 2 т. - Воронеж: Центр духовного возрождения черноземного края. 2008.

- Вперед, заре навстречу! Молодежь Воронежской губернии в революционном движении 1903 - 1920 гг. - Воронеж, 1958. - С. 154;

- Государственный список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области / Госинспекция охраны историко-культурного наследия Воронежской области;

- Загоровский, В.ПОС. Воронежская историческая энциклопедия. - Воронеж: Изд-во «Истоки», 1992. – 251с

- Загоровский, В.ПОС. История Воронежского края от А до Я. - Воронеж, 1982.;

- Загоровский, В.ПОС. Историческая топонимика Воронежского края  . - Воронеж: изд.ВГУ, 1973. - 136с.;

- Историко-архивные и натурные обследования памятников истории и архитектуры Воронежской области: научно-исслед.работа / ВИСИ, рук.А.Е.Енин, Л.В.Кригер, А.И.Хондо [и др.]  - Воронеж. : ВИСИ, 1989. -   № гр. 0189.0025930;

- Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области / под ред. О.ПОС. Негробова. Воронеж.: ВГУ, 2001. - 146с.;

- Кригер Л.В. Воронежские усадьбы ХYIII -нач. ХХвв.: проблемы изучения и сохранения  // Русская усадьба  ХYIII -нач. ХХвв. Проблемы изучения, реставрации и музеефикации: матер.конфер. - Ярославль, 2005. -  С.52-61

- Кригер Л.В. Воронежские усадьбы ХYIII - нач.ХХвв. - прошлое и настоящее. //Краеведение в России: история, современное состояние, перспективы развития: матер.Всерос. науч-практич. конф. - М.:Ключ-С,.2006,- С. 23-34

- Кригер Л.В. Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской области– Воронеж: ВГУ, 2006. – 244с.

- Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба: Воронежская губерния. / сост. В. Михалевич. - СПб., 1862. - 87с;

- Материалы Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. Воронежская область. Лискинский, Новохопёрский районы: сб.ст. - М.: Рос.ин-т культурологии, 1993. - Выпос.3. Ч.2 - 180 с.;

- Материалы районного отдела культуры; Материалы Новохопёрского музея истории советско-чехословацкой дружбы;

- Мизис Ю.А. Военно-географическая экспедиция 1685г. в Тамбовском крае // Историческая география Черноземного центра России (дооктябрьский период): сб.науч.тр./ ВГУ - Воронеж, ВГУ, 1989. - С.53-55;

- Население и хозяйство Воронежской губернии : статистический сводный сборник / ред.И.Воронов. - Воронеж.: Изд.Воронеж.губ.стат.отдела.,  1927. - С.244, 248, 266;

- Населенные места Воронежской губернии.: справочная книга. - Воронеж.: изд.губ.стат.отд., 1900 - 348с;

- Памятники истории и культуры Воронежской области.: аннотированный список памятников / ред.кол.: Загоровский В.ПОС. (отв.ред) и др. - Воронеж, 1989. - 95с;

- Памятная книжка Воронежской губернии на 1887г. – Воронеж, 1887. – С.377; То же 1892. – С.125; То же, 1900г. с.30-35

- Панова, В.И. Историко-географическая характеристика Воронежского края по карте 1732 года ПОС. Лупандина и И.Шишкова // Историческая география Черноземного центра России (дооктябрьский период): сб.науч.тр./ ВГУ - Воронеж, 1989. ВГУ -  С.89-105;

- Потапенко В.А. Краснянское восстание: документальный очерк. - Воронеж, 1968. - С. 85;

- Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: Краткий историко-топонимический словарь.- Воронеж: Центрально-Черноземное книжное изд., 1973. - 368с.;

- Прохоров В.А. Надпись на карте. Географические названия Центрального Черноземья.- Воронеж, 1977. – 192 с.;

- Раздайбедин В. Непокоренные // Знамя Октября (Новохопёрск). - 1967. - 7 мая;

- Редин Р. Раевские в ПриХопёрье // Знамя Октября (Новохопёрск). - 1987. - 17, 26 ноября;

- Россия. Полное географическое описание нашего Отечества / под ред. В.ПОС. Семенова / т. 2. Среднерусская черноземная область. – СПб., 1902 - 785с.;

- Самбикин Д. Хронологический указатель церквей в Воронежской  епархии 1586-1886 гг . - Воронеж, 1886.- 289с.;

- Самбикин Д. Указатель храмовых праздников в Воронежской епархии.  - Воронеж, 1884. - Выпос.1 - с.116; Выпос.3 - с. 245; Выпос.4.- с. 33, 287.

- Сведения о населенных местах Воронежской губернии  - Воронеж.: Изд. губ.стат.отд., 1906. - С.139, 141

- Сведения о наиболее крупных населенных пунктах Воронежской губернии - Воронеж : Изд. губ.стат.отд.,1910.;

- Сапронов А. Некрыловские повстанцы // Знамя Октября (Новохопёрск). -1968. - 20 февраля;

- Соломинцев А. Сергей Рахманинов в ПриХопёрье // Знамя Октября (Новохопёрск). - 1981. - 26 декабря;

- Соломинцев А. Он был другом Пушкина // Знамя Октября (Новохопёрск). - 1983. 12 ноября;

- Соломинцев А. Крестьянское восстание // Знамя Октября (Новохопёрск). - 1977. - 31 марта;

- Соломинцев А.  Дом, где гостил А.Кольцов // Знамя Октября (Новохопёрск). - 1985.-19 сентября;

- Соломинцев А. Родина второго концерта // Знамя Октября (Новохопёрск). - 1985. – 19 сентября;

- Соломинцев А. Путешествие по Новохопёрску // Знамя Октября (Новохопёрск). - 1984. - 12 января;

- Список населенных мест по сведениям 1859 года. - СПб., 1865, - С.35;

- Статистико-экономический словарь Воронежской губернии (период дореволюционный) - Воронеж, 1921. - С.365-367.

- Хроника героических лет // Знамя Октября (Новохопёрск). - 1977. - 7 ноября.

При подготовке раздела «Охрана окружающей среды» использована информация федеральных, областных и муниципальных органов власти:

| № п/п | Организация | Информационный фонд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области. | Реестр санитарно-защитных зон (2009 г.). Перечень очагов типичных природно-очаговых болезней на территории Воронежской области (2006-2007 г.г.). Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2007 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2008 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2009 году. |
| 2 | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области. | Источники выбросов загрязняющих веществ по Воронежской области (2007г., 2008г). Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы по Воронежской области (2007г., 2008г). Сводные данные инвентаризации объектов размещения крупнотоннажных малотоксичных и нетоксичных отходов производства и потребления на территории муниципальных образований Воронежской области. Статистические данные о количество производственных отходов, образующихся за год (2006г., 2007г, 2008г.). |
| 3 | Отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов. | Объемы сброшенных загрязняющих веществ в открытые водоемы промышленными объектами (2007г., 2008г., 2009г.). |
| 4 | Управление по экологии и природопользованию Воронежской области | «Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области» / Под ред. проф. О.ПОС. Негробова. - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. - 146с., 4с. ил. |
| 5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области | Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2006 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2007 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2008 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2009 году |
| 6 | Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу | Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы» Работа по «Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области», 1994 г. Оценка обеспеченности крупных водопотребителей ресурсами подземных вод на 2005 г. Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья обеспеченности, Р%. |
| 7 | Управление ветеринарии Воронежской области | Реестр скотомогильников. |
| 8 | Парламентский центр, г. Воронеж | Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010 - 2014 годы» |
| 9 | Администрация поселения | Паспорт муниципального образования. Информационные материалы отделов охраны окружающей среды, здравоохранения и других. |

Нормативная база:

Генеральный план разработан с соблюдением следующих законов, норм и правил:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (№ 61-ОЗ от 07.07.2006).

Строительные нормы и правила:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Региональная программа «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года», утвержденная Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у,

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Приложение к постановлению администрации Воронежской Области от 24.08.2007 N 782  «Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области на 2007 год».

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела ГО и ЧС

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 N 84-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 14 марта 2009 г.;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 24 сентября 2003 года № 131-ФЗ;

- «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4 сентября 2003г. № 547;

- «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 02.02.1998 №142;

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600;

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304;

- СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

- СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

- СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

- СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

- ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

- ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций";

- СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

- Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС, М.1996;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография", 2005.

- Комплект карт общего сейсмического районирования территории РФ - ОСР-97. Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка и список городов и населённых пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. В.И. Уломов, Л.С. Шумилина. М.: Объединённый институт физики Земли  им. О.Ю. Шмидта РАН, 1999. 57с.

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1.1. Особенности экономико-географического положения и факторы развития Новопокровского сельского поселения.

Новопокровское сельское поселение расположено в северо-западной части Новохопёрского муниципального района. Административный центр поселения – пос. Новопокровский расположен в 30 километрах от административного центра муниципального района – города Новохопёрска. На территории сельского поселения располагается восемь населённых пунктов: пос. Новопокровский, пос. Башковский, пос. Бороздиновский, пос. Ленинский, пос. Московский 2-й, пос. Сорокинский, пос. Сосновский, пос. Шевлягинский.

Планировка населенных пунктов, обусловленная рельефом, тяготеет к двум типам: линейному (вдоль дорог), а также линейно-ветвистому (по днищам оврагов).

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Поверхностные воды на территории поселения представлены прудами.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области» (2009 г.)

| № п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Расстояние (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До адм. центра поселения | До адм. центра района |
| 16.13 | Новопокровское сельское поселение |  | 1612 |  |  |
| 16.13.1 |  | поселок Новопокровский | 462 | Центр | 30 |
| 16.13.2 |  | поселок Башковский | 27 | 5 |  |
| 16.13.3 |  | поселок Бороздиновский | 643 | 6 |  |
| 16.13.4 |  | поселок Ленинский | 308 | 4 |  |
| 16.13.5 |  | поселок Московский 2-й | 60 | 12 |  |
| 16.13.6 |  | поселок Сорокинский | 36 | 7 |  |
| 16.13.7 |  | поселок Сосновский | 30 | 7 |  |
| 16.13.8 |  | поселок Шевлягинский | 46 | 3 |  |

1.2. Административно-территориальное устройство. Границы

Территория Новопокровского сельского поселения входит в состав Новохопёрского муниципального района Воронежской области.

Местоположение Новопокровского сельского поселения в административно-территориальном устройстве Новохопёрского муниципального района

Поселение граничит: на юге – с Коленовским и Подосиновским сельскими поселениями Новохопёрского муниципального района, на Западе – с Таловским муниципальным районом и Ярковским сельским поселением Новохопёрского муниципального района, на севере с Подгоренским сельским поселением Новохопёрского муниципального района, на востоке - с Троицким сельским поселением Новохопёрского муниципального района.

Численность населения поселения составляет 1570 человек (по состоянию на 01.01.2009г.).

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 12.11.2004 № 68-ОЗ (ред. от 06.07.2009 г.) "Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохопёрского района", составляет-12718,17га.

## ОПИСАНИЕ

## ГРАНИЦ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

### I. Линия прохождения границы Новопокровского сельского поселения по смежеству с Подгоренским сельским поселением

### От точки стыка границ 17000089 линия границы проходит по прямой в северо-восточном направлении по пашне, затем вниз по склону балки до точки 17000069.

### От точки 17000069 линия границы идет в юго-восточном направлении по днищу балки Лог Скользкий до точки стыка 17000114 границ Новопокровского, Троицкого и Подгоренского сельских поселений.

### Протяженность границы - 2888 метров.

### II. Линия прохождения границы Новопокровского сельского поселения по смежеству с Троицким сельским поселением

### От точки стыка 17000114 линия границы идет в юго-восточном направлении по ручью балки Лог Скользкий, затем совпадает с северо-восточной границей поселка Трудартель до точки 17322835.

### От точки 17322835 линия границы проходит в южном направлении, сначала по восточной границе поселка Трудартель, далее по восточной стороне лесной полосы, затем по восточной границе Государственного лесного фонда (урочище Лес Шевлягинский), пересекая балку Лог Березовый, до точки 17000201.

### От точки 17000201 линия границы проходит в юго-восточном направлении по пашне, пересекает автомобильную дорогу Курск - Борисоглебск - Листопадовка - Елань-Колено, далее по границе между пастбищем и пашней, затем по днищу балки Сахарная до точки 17000234.

### От точки 17000234 линия границы идет в юго-западном направлении по днищу балки до точки 17000314.

### От точки 17000314 граница меняет направление на юго-восточное, продолжая идти по днищу балки, до точки 17000452 стыка границ Новопокровского, Троицкого и Краснянского сельских поселений.

### Протяженность границы - 17612 метров.

### III. Линия прохождения границы Новопокровского сельского поселения по смежеству с Краснянским сельским поселением

### От точки стыка 17000452 линия границы идет в юго-восточном направлении по днищу оврага Казачий до точки 17000632.

### От точки 17000632 линия границы проходит в общем западном направлении по днищу балки Хуторская до точки 17000639.

### От точки 17000639 линия границы идет на юг вверх по склону балки Хуторская, далее по пашне, затем по восточной стороне лесной полосы до пересечения с лесной полосой в точке 17000753.

### От точки 17000753 линия границы проходит в юго-восточном направлении по южной стороне лесной полосы, далее по пашне до точки 17000782.

### От точки 17000782 линия границы идет в южном направлении по полевой дороге, затем по бровке балки до точки 17000898.

### От точки 17000898 линия границы проходит в общем северо-западном направлении по южной бровке балки до точки 17000775.

### От точки 17000775 линия границы идет в южном направлении вниз по склону балки до точки стыка 17000803 границ Новопокровского, Краснянского и Подосиновского сельских поселений.

### Протяженность границы - 8731 метр.

### III. Линия прохождения границы Новопокровского сельского поселения по смежеству с Подосиновским сельским поселением

### От точки стыка 17000803 линия границы идет в общем юго-западном направлении по днищу балки Юркова до точки 17000905.

### От точки 17000905 линия границы проходит в западном направлении по южной границе садовых участков до точки 17000900.

### От точки 17000900 линия границы идет в южном направлении по полевой дороге до пересечения с полезащитной лесной полосой в точке стыка 17000997 границ Новопокровского, Подосиновского и Коленовского сельских поселений.

### Протяженность границы - 5093 метра.

### IV. Линия прохождения границы Новопокровского сельского поселения по смежеству с Коленовским сельским поселением

### От точки стыка 17000997 линия границы идет в юго-западном направлении по северо-западной стороне лесной полосы до точки 17001005.

### От точки 17001005 линия границы проходит в северо-западном направлении по полевой дороге, вдоль северо-восточной стороны лесной полосы, до пересечения с автомобильной дорогой Курск - Борисоглебск - Листопадовка - Елань-Колено в точке 17000960.

### От точки 17000960 линия границы идет в северо-восточном направлении по автомобильной дороге Курск - Борисоглебск - Листопадовка - Елань-Колено до точки 17322888.

### От точки 17322888 линия границы проходит в западном направлении по границе между пастбищем и пашней, далее по южной стороне лесной полосы до точки 17000826.

### От точки 17000826 линия границы идет в северном направлении по восточной стороне лесной полосы до точки 17000757.

### От точки 17000757 линия границы проходит в западном направлении по пашне, пересекая автомобильную дорогу, до точки 17000756.

### От точки 17000756 линия границы идет в северном направлении по пашне, затем вниз по склону балки Сухой Дол до точки 17000720.

### От точки 17000720 линия границы идет в общем северо-западном направлении по днищу балки Сухой Дол, пересекая автомобильную дорогу Елань-Колено - Подгорное - Рамонье, до точки 17000366.

### От точки 17000366 линия границы проходит в северном направлении по ручью балки до точки 17000277 стыка границ Новопокровского, Коленовского сельских поселений и Таловского муниципального района.

### Протяженность границы - 13638 метров.

### VI. Линия прохождения границы Новопокровского сельского поселения по смежеству с Таловским муниципальным районом

### От точки стыка 17000277 линия границы идет в восточном направлении по балке Лог Волчий до поворотной точки 27047004.

### От точки 27047004 линия границы проходит в северо-восточном направлении по днищу балки лог Волчий до точки 27047001.

### От точки 27047001 линия границы идет в северном направлении по пастбищу, затем по восточной стороне лесной полосы, далее по пашне, затем по границе между пастбищем и пашней до пересечения с балкой Лог Березовый в точке 27032017.

### От точки 27032017 линия границы проходит в юго-западном направлении по ручью днища балки Лог Березовый до точки 27032001.

### От точки 27032001 линия границы идет в северном направлении по участку овражно-балочной сети, затем по восточной стороне лесной полосы, далее по пашне до пересечения с южной границей урочища Ельменко в точке 27027.

### От точки 27027 линия границы идет в западном направлении по пастбищу до точки 17000152 стыка границ Новопокровского и Ярковского сельских поселений.

### Протяженность границы - 8088 метров.

### VII. Линия прохождения границы Новопокровского сельского поселения по смежеству с Ярковским сельским поселением

### От точки 17000152 линия границы идет в северном направлении по прямой линии по западной границе урочища Ельменко до точки 17000150.

### От точки 17000150 линия границы идет в северо-восточном направлении, пересекая балку вблизи урочища Ельменко, затем по юго-восточной стороне лесной полосы, пересекает автомобильную дорогу Курск - Борисоглебск - Рамонье - Елань-Колено, далее по юго-восточной стороне лесной полосы вблизи границы пруда и северо-западной границы поселка Московский 2-й до точки 17322720.

### От точки 17322720 линия границы идет в северном направлении по восточной стороне лесной полосы до точки 17000130.

### От точки 17000130 линия границы идет в северо-восточном направлении по юго-восточной стороне лесной полосы, пересекая балку Лог Баклажка, балку Лог Сухой, урочище Московское 1-е, балку Лог Барсучий до точки стыка 17000089 границ Ярковского, Новопокровского и Подгоренского сельских поселений.

### Протяженность границы - 6732 метра.

### Общая протяженность границы Новопокровского сельского поселения - 62782 метра.

1.2. Историко-градостроительный анализ заселения и хозяйственного освоения  территории поселения.

Схема историко-градостроительного анализа поселения

Археологические исследования Новопокровского  сельского  поселения  показали, что эта территория осваивалась человеком со времен неолита – каменного века. Выявленные объекты археологии

| № на карте | Наименование | датировка | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | Сосновский. Могильник курганный | не ясна | К северу от п.Сосновский, при автодороге Елань-Колено-Ярки |

Период заселения и хозяйственного освоения территории района начинается со времени строительства Хоперской крепости (1710-16 гг.) и образования вокруг нее системы постоянных населенных пунктов.

Для строительства крепости были приглашены «охочие люди» из центральных уездов России и Малороссии.  В 1720 г. было произведено межевание и описание земель – юртов и вотчин, принадлежавших жителям уничтоженных городков Пристанского, Беляевского и Григорьевского. В опись вошел юрт Коленовский, расположенный на территории поселения.  В 1721 г. по указу Петра 1  эти земли были отданы жителям образованных населенных пунктов для их хозяйственного освоения «вместо жалования».

До 1779 года, т.е. до учреждения Воронежского наместничества, Хоперская (Новохоперская) крепость была приписана к Воронежской провинции Воронежской (Азовской) губернии. В 1779 году Новохоперск с окружавшими его селами и землями, был передан в Тамбовское наместничество, в составе которого был создан Новохоперский уезд с административным центром, уездным городом Новохоперском.  С 1782 - 1802  годы Новохоперский уезд находился в составе  Саратовского наместничества, а затем  был присоединен к Воронежской губернии.

В последней четверти ХVIII века на территории района формируются обширные частные землевладения. В 1783 г. Г.А. Потемкин продал основную часть земли А.Н. Шемякину. У Александра Никитовича Шемякина (1765 - 1807) было три дочери:  Варвара (1791-1850), в замужестве Баранова и Мария (1794-1872), в замужестве – Апраксина.  Земля, купленная А.Н. Шемякиным, перешла его дочерям. В частности территория Русановского сельского поселения досталась Екатерине Александровне (1787 - 1828), в замужестве Бороздиной.  Затем, земли перешли в наследство к Раевским.

Территория поселения до 1928 года входила в состав Краснянской волости Новохоперского уезда.

В нач. ХХ в. на территории поселения значились следующие владельческие усадьбы, хутора и кордоны:

- Владельческий хутор Раевских «Сорокинский» (1я Коленовская экономия) при пруду в Крутенькой балке (ныне-балка Сухой Дол), с населением 22 человека;

- Владельческий хутор «Бороздиновская экономия» Раевских (от части Краснянского имения) при 4 прудах в Валковатой балке (ныне балка Хуторская), с населением 152 человека;

- Владельческий хутор Раевских «Николаевский» при колодезе, с населением 2 человека;

В советский период на территории поселения были созданы (1922-1930-егг), а затем упразднены (1990-2000-е гг.) поселки: Новокутковский, Трудартель, Константиновский, Московский 1й, Новоалександровский, Новотроицкий.

Табл.   Список населенных пунктов поселения по состоянию на 1925 год

| № пп | Наименование населенного пункта | Волость | Сельсовет | Число дворов | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ново-Покровский поселок | Елань-Коленовская | Новопокровский | 116 | 714 |
|  | Артель Трудовая | Елань-Коленовская | Новопокровский | 37 | 244 |
|  | Константиновский поселок | Елань-Коленовская | Новопокровский | 18 | 105 |
|  | Местный поселок | Елань-Коленовская | Новопокровский | 20 | 135 |
|  | Ново-Александровский поселок | Елань-Коленовская | Новопокровский | 17 | 110 |
|  | Ново-Троицкий поселок | Елань-Коленовская | Новопокровский | 56 | 328 |
|  | Совхоз Бороздиновский | Елань-Коленовская | Новопокровский | 1 | 30 |
|  | Солонцеватый поселок | Елань-Коленовская | Новопокровский | 53 | 208 |
|  | Сорокин хутор (Винтрест) | Елань-Коленовская | Новопокровский | 1 | 13 |
|  | Сорокинский хутор | Елань-Коленовская | Новопокровский | 45 | 241 |
|  | Шевлягинский поселок | Елань-Коленовская | Новопокровский | 72 | 440 |

С 1922 по 1927 гг. в Воронежской губернии было проведено межселенное землеустройство, сопровождавшееся  пересмотром волостных границ, дроблением крупных населенных пунктов на различные общины с образованием новых поселков.

Выкопировка из карты 1928 г.

В 1928  г. была образована Центрально-Черноземная область (ЦЧО), а в ее составе Елань-Коленовский и  Новохоперский районы. Территория Русановского  сельского совета вошла в состав Елань-Коленовского района. После упразднения  ЦЧО в 1934 году, эти два района сохранились в составе Воронежской области. В 1963 г. территории Елань-Коленовского и Новохоперского районов вошли в состав Таловского района. В 1965 г. был образован Новохоперский район, в который вошел Новопокровский сельский совет.

После окончательного формирования территории Новохоперского района (1965 г.), в 1967 году для Новохопёрского района институтом «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» была выполнена Схема районной планировки.

Выкопировка из Схемы районной планировки 1967 г.

Тогда поселение входило в состав колхозов «Новая жизнь», им. Куйбышева, совхоза Бороздиновский.

В состав Новопокровского  сельсовета колхоза Новая жизнь входили следующие населенные пункты:

| № пп | Наименование | По состоянию на 1967г. |  | Проект – до 1980 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число дворов | Население | Статус | Население |
| 1 | поселок Новопокровка | 158 | 489 | перспективный | 775 |
| 2 | поселок Новотроицкий | 106 | 299 | Не перспективный |  |
| 3 | поселок Шевлягино | 68 | 259 | Не перспективный |  |
| 4 | поселок Сорокино | 82 | 279 | перспективный | 579 |
| 5 | поселок Сосновка | 55 | 156 | Не перспективный |  |
| 6 | поселок Башковка | 42 | 146 | Не перспективный |  |
| 7 | поселок Ново-Кутковский | 24 | 89 | Не перспективный |  |

В состав Новопокровского  сельсовета колхоза им. Куйбышева входили следующие населенные пункты:

| 8 | поселок 2-й Московский | 78 | 291 | Не перспективный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | поселок Ленинский | 66 | 188 | перспективный |  |  | 970 |
| 10 | поселок Константиновский | 20 | 109 | Не перспективный |  |  |  |
| 11 | поселок Труд-Артель | 87 | 169 | Не перспективный |  |  |  |
| 12 | поселок Бороздиновсий | 116 | 370 |  | перспективный | 678 |  |  |

В состав Новопокровского  сельсовета совхоза Бороздиновского  входили следующие населенные пункты:

На перспективу сохранялось 4 поселка Новопокровка, Сорокино,  Ленинский, Бороздиновсий. Для этих населенных пунктов производились расчеты жилищной, социо-культурной, бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры. Остальные населенные пункты определялись как неперспективные и подлежали сселению.

В 1968  году институтом «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» был выполнен «Проект планировки и застройки с. Ново-Покровское», развивавший основные положения Схемы районной планировки.

Выкрпировка из схемы землепользования ППиЗ поселка

По поселку Новопокровскому. В том году строился клуб на 200 мест, Школа располагалась в 3-х приспособленных зданиях, было 2 магазина.  В производственной зоне размещалась контора и баня. Проектом предлагалось построить 11 двухэтажных блокированных домов и 166 одноэтажных. Строительство правления, сельсовета, торгового центра, КБО, гостиницы, столовой, школы-интерната, детский ад на 140 мест, ФАП с родильным отделением, прачечную.

К первоочередным мероприятиям было отнесено благоустройство улиц и дорог.  Планировалось освещение улиц, устройство мусоросборников. Поселок планировалось газифицировать, на 80% обеспечить внутренним водоснабжением и канализацией.

Мусоросвалка и скотомогильник планировались в 1,0 км к западу от поселка, у изгиба лога Банного. МТФ, Свиноферма на 2000 головразмещались юго-западнее поселка

По поселку Сорокинскому. МТФ на 450 КРС  размещалась в 300 метрах от поселка на территории существующей фермы. Конюшни Раевской оставлялась к использованию по назначению. Склад минудобрения размещался в 1 км к  западу от поселка, скотомогильник – в 800 м. от фермы, у балки. Поля фильтрации в 300 м. западнее фермы.

.

В 1981 г. институтом «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» был выполнен «Проект планировки и застройки с. Бороздиновка».

В том году население п. Бороздиновка составляло 466 человек, проживавших в 85 дворах. Был клуб на 50 мест, здание правления совхоза, столовая на 25 мет, магазин, начальная школа на 20 мест. При поселке действовала ферма КРС  на 200 голов,  мехдвор и склад ГСМ. К северо-западу от поселка строился завод по переработке фруктов на 500 тонн, к востоку от села находится фруктохранилище  на 300 тонн. В центре села находились 2 склада нач. ХХ в.

Проект генерального плана п. Бороздиновка.

Проектом предполагалось строительство административного здания, школы, школы, КБО, гостиницы, столовой, бани, прачечной, магазинов, спортзала, общежития на 500 мест (5 двухэтажных по 100 мест).

В жилой зоне планировалось строительство 5 двухэтажных многоквартирных домов, 126 одноэтажных.

Численность населения на территории поселения была наивысшей в предвоенные годы. Затем, население сел неуклонно уменьшалось. Причины здесь, как общероссийские – война, сокращение рождаемости, так и «плановые» - признание населенных пунктов неперспективными и полное лишение всех социально-культурных благ, инженерных и транспортных коммуникаций.

Динамика численности населения населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | 1859г. | 1900г. | 1925 | 1967г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| посёлок Новопокровский | - | - | 714 | 489 | 420 |
| посёлок Башковский | - | - | - | 146 | 26 |
| посёлок Бороздиновский | - | 152 | 30 | 370 | 636 |
| посёлок Ленинский | - | - | - | 188 | 324 |
| посёлок Московский 2-й | - | - | - | 291 | 86 |
| посёлок Сорокинский | - | 22 | 254 | 279 | 30 |
| посёлок Сосновский | - | - | - | 156 | 31 |
| посёлок Шевлягинский | - | - | 440 | 259 | 69 |
| Поселок Трудартель |  |  | 244 | 169 | упр. |
| поселок Константиновский |  |  | 105 | 109 | упр |
| поселок Новоалексанлровский |  |  | 110 | упр | упр |
| поселок Ново-Троицкий |  |  | 328 | 299 | упр |
| поселок Солонцов |  |  | 208 | упр | упр |
| поселок Ново-Кутковский | - | - | - | 89 | упр |

Краткий историко-градостроительный анализ населенных пунктов поселения

посёлок Новопокровский

Расположен в восточной части поселения, в вершине лога Банного, на западной окраине Шевлягинского леса.  В вершинах отвершков лога устроены пруды, вокруг которых и сформирована застройка поселка. Южная часть поселка ранее являлась самостоятельным поселком Новотроицким.

Пруд в центре поселка

Поселок основан в нач. ХХ века. В 1925 г. в поселке проживало 714 человек в 116 дворах. В поселке Новотроицком было 56 дворов и 328 жителей. В 1967 г. население поселка составляло 489 человек, а население Новотроицкого - 299 человек. В 1968 г. для поселка проектным институтом Росгипросельхозстрой был разработан проект планировки и застройки (см. выше). В 2009 г. население поселка составляло 462 человек.

Памятник братская могила в поселке

посёлок Шевлягинский

Расположен в восточной части поселения, в вершине балки Сухой Дол, на западной окраине Шевлягинского леса, южнее поселка Новопокровского. Застройка поселка сформирована вокруг верхнего пруда Овчарного. В 1925 году в поселке было 72 двора и 440 жителей. В 1968 г. в поселке проживало 259 человек. В том году он был признан неперспективным и стал медленно угасать. К 2009 г. его население составляло 46 человек.

посёлок Бороздиновский

Расположен в восточной части поселения, в вершине балки Хуторской, юго-восточнее поселка Новопокровского.

Пруды в балках около поселка

Основан в нач. Х1Хв. как владельческий хутор Бороздиных. В 1900 г. он значился как «владельческий хутор «Бороздиновская экономия» Раевских (от части Краснянского имения) при 4-х прудах в Валковатой балке» (ныне балка Хуторская), с населением 152 человека.

Складские здания «Бороздиновской экономии» Раевских

Жилая и общественная застройка поселка

В советское время поселок являлся центральной усадьбой плодосовхоза «Бороздиновский». В 1967 г. в поселке проживало 370 человек. Проект планировки и застройки  поселка был разработан институтом ЦЧО Гипросельхозстрой в 1981 г., а в 1991 г. разрабатывался ПДП жилого квартала (см. выше). По состоянию на 1980 г. в поселке проживало 466 человек. В генплане отмечалось наличие нескольких зданий, построенных в 1908 г. и используемых под клуб, магазин и склады. По сведениям, полученным от местных жителей, здание школы в Бороздиновке было построено из кирпича разобранных храмов Лысогорского Успенского монастыря, располагавшегося к востоку от поселка.

Школа построенная в  2005 г.

В 2005 г. в поселке была выстроена новая школа. В 2009 г. население составляло 643 человека.

посёлок Башковский

Расположен в центре поселения, в вершине отвершка Лога Банного, к северо-западу от пос. Новопокровского. Образован в советский период, после 1925 г. В 1968 г. в поселке было 146 жителей. Схемой районной планировки поселок был признан неперспективным  и к  2009 г. его население составляло всего  27 человек.

посёлок Ленинский

Расположен в центре поселения, между отвершками лога Березового и лога Татарского, к северо-западу от административного центра поселения. Вершины отвершков Татарского и Березового логов запружены. Застройка поселка вытянута между этими прудами.

На противоположной стороне пруда, в вершине лога Татарского, размещались упраздненные поселки Константиновский и Новоалександровский.

Поселок Ленинский основан в 1930-е гг. Входил в состав колхоза  им.Куйбышева. В 1967 г. в поселке было 188 жителей. В 1968 г. для поселка проектным институтом Росгипросельхозстрой был разработан проект планировки и застройки. В 2009 г. население поселка составляло 308 человек.

посёлок Московский 2-й

Расположен у западной границы поселения, на правом берегу балки Татарской. Основан в советский период. В 2009 г. население составляло 60 человек.

посёлок Сорокинский

Расположен в южной части поселения, в вершине отвершка балки Сухой Дол.

В кон.ХIХ-нач.ХХвв. являлся центром Первой Коленовской экономии Раевских - владельческим хутором «Сорокинский». В 1900 г. здесь проживало 22 человека.

В 1925 г. в списках населенных мест значатся 2 части поселка: Сорокин хутор (Винтрест), с населением 13 человек и Сорокинский хутор с населением 241 человек, проживавших в 45 дворах. В 1967 г. в поселке было 279 жителей и он признавался перспективным. Однако к  2009 г. население поселка составило  всего 36 человек, вместо 579 запланированных.

посёлок Сосновский

Расположен в южной части поселения, в вершине отвершка балки Сухой Дол. В 1967 г. в поселке было 55 дворов и 156 жителей. Он признавался неперспективным. В 2009 г. население составляло 30 человек.

Объекты культурного наследия поселения

Федеральное законодательство к объектам культурного наследия относит недвижимые объекты, «возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры». То есть главными признаками объекта культурного наследия являются его подлинность, историческая значимость и информационность для общества.

На территории поселения есть «выявленные объекты»,  включенные в специальные списки охраняемых объектов до решения вопроса об их дальнейшей охране, которые подлежат такой же охране, как и объекты наследия. В 1994-2009 гг. на территории поселения выявлен 1 объект археологии (см. выше).

Изменившееся в последние годы законодательство об охране объектов историко-культурного наследия  определило новую систему объектов наследия, как по их видам («памятник», «ансамбль», «достопримечательное место», «историческое поселение», «историко-культурный заповедник»), так и по их значимости, добавив муниципальный уровень охраны.

Для поселения можно выделить «достопримечательные места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. территории утраченных градостроительных образований; участки исторической планировки и застройки разных периодов, территории и объекты, связанные с событиями военной и гражданской истории, историческими личностями, как повлиявшими на территориальное и функциональное развитие, так и оставившие «память» места.

Согласно положениям Федерального закона от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» «органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие)»

Так, например, в поселении может быть создан «Историко-культурный тематический парк «Бороздиновский»

Выводы:

Историко – градостроительный анализ развития поселения и населенных пунктов на территории поселения показал, что Новопокровское сельское поселение обладает средним историко-культурным потенциалом.

1.4. Природно-ресурсный потенциал Новопокровского сельского  поселения

Природно-ресурсный потенциал

Климатический и агроклиматический потенциал

Климат на территории Новопокровского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Годовой приток суммарной солнечной радиации на территории поселения составляет 96 ккал/см2.  Радиационный  баланс (приход-расход лучистой энергии)  на    территории поселения  почти  8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее  в декабре – январе. Наибольшее число без солнца приходится на зиму – за сезон таких дней отмечается от 50 до 55. Максимум  числа дней без солнца наблюдается в декабре  – до 22 в месяц.

Среднегодовая  температура   воздуха   составляет +5,5°С. Средние  из   абсолютных   максимальных  температур   составляют +36°С, средние из абсолютных минимальных температур составляет -29 °С.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября.  Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней. Максимальная глубина промерзания почвы – 124 см.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 - 500 мм. От 62% до 70%  годовой суммы   осадков выпадает  за  теплый период. Средняя дата появления снежного покрова – 14 ноября, схода 31 марта. Число дней со снежным покровом составляет в среднем до 120. Высота  снежного  покрова   достигает   максимума в конце февраля и составляет в среднем 21 см. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В среднем относительная влажность воздуха  на территории поселения почти однородна   и зависит  от господствующей   воздушной    массы. Среднегодовая  относительная  влажность   равна  68-70%. В годовом  ходе  наибольшие   её значения (80% и более)  отмечаются  в  холодный период (53-55 дней за сезон).   Годовая   сумма   осадков   на  территории   составляет  от 450 до 550 мм,   Образование устойчивого   снежного   покрова  происходит  в середине  декабря,  а разрушение ―  в конце  марта. Толщина  снежного   покрова  от  15  до  20 см. Число  дней  со снежным  покровом ― 105.

Территория относится  к  зоне  недостаточного  увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы  средних   суточных  температур за период  активной  вегетации   растений   колеблются  в  пределах  2600-2800°. Сумма  осадков   за  этот период  составляет  230-270 мм,  ГТК около  1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э.Ю. Безуглой).

Во II зоне повторяемость слабых скоростей ветра 0-1 м/сек даже в сравнительно защищённых условиях не превышает 40%, а периоды длительного сохранения скорости ветра 1 м/сек и менее наблюдаются 1-5 раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1 м/сек отмечается летом.

Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также  палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен  песками и глинами.

На территории выявлены следующие экзогенные  геологические   процессы: овражная и балочная эрозия,  оползневые процессы, возможны  просадочные  явления.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Оползни   возникают   при   условии   наличия  в  геологическом строении склонов

увлажненных глинистых слоев.

Просадочные процессы сосредоточены во втором ярусе, в виде блюдцеобразных западин.

Болота и процессы заболачивания на территории развиты в поймах и на участках низких террас.

Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории сельского поселения не  выявлено месторождение полезных ископаемых и месторождений  подземных вод.

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является неоген-четвертичный комплекс.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс, приурочен к пескам различного гранулированного состава верхнеплиоценового и четвертичного возраста. В кровле водоносного комплекса залегают пески или невыдержанные по площади суглинки, поэтому он подвергается поверхностному загрязнению. Воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевые.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год всем потребителям в среднем составил —5,4 тыс. м3. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя — 33,9 литров/сутки.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены реками: Лог Березовый, Лог Скользкий,  Казачий,  6-ю водотоками  без названия и многочисленными прудами.

Характеристика водотоков

| № п/п | Название водотока | Исток | Куда впадает |  | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | Расстояние от устья, км |  |
| 1. | Лог Березовый | В 3,7 км к В от с. Трудартель | Елань, лв | 51 | 19 |
| 2. | Лог Скользкий | У с. Трудартель | Елань, лв | 78 | 15 |
| 3. | Б/н в 2,1 км к ЮВ от с. Хлебороб | У н.п. Шевлягинский | ― | ― | 12 |
| 4. | Казачий | В 2,5 км к В от н.п. Новопокровский | ― | ― | 11 |
| 5. | Б/н, у н.п. Новокутковский | У н.п. Новопокровский | Лог Березовый, лв | 6,5 | 7,8 |
| 6. | Б/н, в 1,0 км к СВ от н.п.Новокутковский | В 1,1 км к С от н.п. Константиновский | Лог Березовый,пр | 8,5 | 4,8 |
| 7. | Б/н, в 1,5 км к ЮВ от н.п. Ленинский | В 1,4 км к С от н.п. Новопокровский | Лог Березовый, лв | 13 | 1,1 |
| 8. | Б/н, у н.п. Новопокровский | На З окр. н.п. Новопокровский | Б/н, у н.п. Новокутковский, лв | 6 | 1 |
| 9. | Б/н, у н.п. Константиновский | У н.п. Константиновский | Б/н, в1,0 км к СВ от н.п. Новокутковский, лв | 3,5 | 0,9 |

Основным источником питания рек  являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основными особенностями водного режима рек являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Пруды расположены на водотоках и в верховьях балок Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы представлены черноземами выщелоченными. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушения дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшение гидрологического режима; понижение или повышение уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

Прогрессируют процессы переувлажнения почв. Распространение солонцеватых почв и солонцовых комплексов создают большие трудности в проведении полевых работ и снижают урожайность сельскохозяйственных культур.

Лесосырьевые ресурсы

Леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, согласно Лесному кодексу  по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории действует Горело-Ольховское участковое лесничество Новохопёрского лесничества. Лесная растительность состоит из дубовых, сосновых, ольховых, березовых, тополевых и ивовых лесов. В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения.

Система особо охраняемых природных территорий

На   территории   сельского поселения  не  имеется особо охраняемых природных территорий.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория   поселения  расположена  в пределах Среднехопёрского   придолинного района   южной   лесостепи    провинции    Окско-Донской    низменной   равнины.   Рельеф поверхности   района   относительно ровный,  местами расчленённый балками  и  оврагами. Лесные  насаждения   представлены  одним  островным  урочищем  ―  Шевлягинская Дача.  Растительность     представлена   лесными,  кустарниковыми,  полукустарниковыми,  полукустарничковыми и травяными сообществами.

При перспективном планировании развития рекреации, должны учитываться природные особенности территории, благоприятные климатические условия и относительно спокойный рельеф территории.

Факторами, способствующими развитию рекреации в поселении, являются следующие:

- Наличие  водоёмов, песчаных    пляжей  привлекающих  рекреантов  для курортного отдыха, отдыха выходного дня,  для водного  байдарочного  туризма, любительского лова и спортивной охоты;

- наличие лесных массивов  естественного и искусственного происхождения;

- купальный период с температурами массового купания 20-22°  продолжается в среднем 80-90 дней;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации следующие:

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реке;

- заболачивание пойменных территорий.

1.5. Население и демография.

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По состоянию на 01.01.2009 г. численность населения Новопокровского   сельского поселения составила 1570   человек. ( По данным паспорта муниципального образования)

Динамика численности населения Новопокровского сельского  поселения

| № п/п | Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения на 1 января, всего | 1611 | 1633 | 1600 | 1612 | 1570 |
| 2 | Родилось | 21 | 13 | 12 | 19 | 15 |
| 3 | Умерло | 22 | 32 | 27 | 13 | 26 |
| 4 | Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-) | -1 | -19 | -15 | 6 | -11 |
| 5 | Прибыло | 6 | 45 | 10 | 19 | 6 |
| 6 | Выбыло | 12 | 4 | 28 | 18 | 20 |
| 7 | Миграционный прирост (+), убыль (-) | -6 | 41 | -18 | 1 | -14 |
| 8 | Общий прирост (убыль) населения | -7 | 22 | -33 | 7 | -25 |
| 9 | Общий коэффициент рождаемости, промилле | 13,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 |
| 10 | Общий коэффициент смертности, промилле | 14,0 | 20,0 | 17,0 | 8,0 | 17,0 |

По состоянию на 01.01.2005 г. численность населения Новопокровского  сельского поселения составила  1611 человек. За последние годы численность населения муниципального образования сократилась  на 41 человека (2,6%) и в 2009 году данный показатель составил  1570 человек.

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении является непростой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции (высокая смертность при низких показателях рождаемости).

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.  В  рассматриваемый период (2005 - 2009 гг.) наблюдается снижение   как абсолютных, так и относительных показателей рождаемости. В 2009 году в сельском поселении родилось 15 детей, что на 28% ниже  показателя 2005 года. Общий коэффициент рождаемости снизился с 13,0 ‰ в 2005  году до 10,0‰ в 2009 году.

Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности, который в период 2005 - 2009 г.г.  характеризовался ростом.       Коэффициент смертности за данный период вырос с 14,0 ‰  до 17,0 ‰.  Необходимо отметить, что смертность в поселении на протяжении рассматриваемых лет превышает рождаемость в среднем в 1,5 раза.  Срединный за период 2005 - 2009 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в сельском поселении составил 0,67 при пороговых значениях 1,0-1,3.

Миграционные процессы в Новопокровском  сельском поселении носят нестабильный характер. 2009 год характеризуется миграционной убылью в количестве 14 человек. Максимальный миграционный прирост зарегистрирован в 2006 году и составил 41 человека. Число прибывших в 2009 году снизилось в 7,5 раза по сравнению с уровнем 2006 года. Число выбывших в 2009 году составило 20 человек, что выше показателя 2005 года на 67%. Таким образом, миграция в последние годы способствовала ухудшению ситуации с депопуляцией населения в поселении.

Анализ естественного и механического  движения населения за 2005 - 2009 год свидетельствует о том, что в Новопокровском сельском поселении сложилась не очень благоприятная  ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Основным фактором сокращения численности населения сельского поселения является его естественная убыль, вызванная превышением смертности над рождаемостью, причем естественная убыль населения имеет в течение рассматриваемых  лет достаточно стабильный отрицательный тренд, что свидетельствует о системном демографическом кризисе.

Ввиду неблагоприятных демографических процессов и наличия трудовой миграции (отток трудовых ресурсов в другие муниципальные образования) прослеживается стабильная тенденция к уменьшению численности экономически активного населения в поселении, а также ежегодному снижению доли людей, занятых в отраслях экономики.

Динамика возрастной структуры населения Новопокровского  сельского поселения за 2005- 2009 г.г.  представлена в таблице:

| Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел. | 258 | 267 | 260 | 276 | 260 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего, чел | 587 | 603 | 590 | 600 | 580 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, | 766 | 763 | 730 | 736 | 730 |

В Новопокровском  сельском поселении основную часть населения составляют люди трудоспособного возраста, и на протяжении рассматриваемых лет этот показатель характеризуется небольшим снижением. В 2009 году данный показатель составил 580 человек. Доля людей молодых возрастов за рассматриваемый период характеризуется ростом на 0,8%. За счёт высокой доли населения старше трудоспособного возраста и небольшого количества людей молодых возрастов  сложилась не очень благоприятная демографическая ситуация. Данный тип возрастной структуры может оказать негативное  влияние на перспективную динамику демографических процессов в поселении.

Для сравнения, данные по Воронежской области:

- численность населения моложе трудоспособного возраста — 14%;

- численность населения трудоспособного возраста — 61%;

- численность населения старше трудоспособного возраста — 25%.

Демографическая ситуация в Новопокровском сельском  поселении подчинена тенденции естественной убыли населения за счёт превышения смертности над рождаемостью.

Главными особенностями динамики возрастного состава населения на современном этапе является сокращение численности доли населения молодых возрастов, а также старение населения. В 2009 году численность населения старше трудоспособного возраста превысила численность молодого населения в 2,8 раза.

Проблема старения населения очень актуальна для сельского поселения. В свою очередь, старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В настоящее время в поселении на 1000 человек трудоспособного возраста приходится  1707 человек  нетрудоспособных возрастов.  Высокая демографическая нагрузка - это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.

Вывод:

Современная демографическая ситуация в Новопокровском сельском поселении характеризуется процессами естественной убыли населения, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, небольшим миграционным приростом, а также  старением населения. Превышение смертности над рождаемостью более чем в 1,5  раза является основной причиной сокращения численности населения.

Для улучшения демографической ситуации в поселении,  требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

Трудовые ресурсы и занятость населения

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте. По данным за 2009 год  их численность составила 547 человек, то есть  35% численности населения поселения. В 2005 году их доля   составляла 34% населения поселения. Таким образом,  на протяжении рассматриваемых лет доля трудоспособного населения в трудоспособном возрасте характеризуется небольшим ростом.

В сельском поселении достаточно высок уровень безработицы. По данным за 2005 год в поселении было зарегистрировано 62 человека безработных – 3,9% населения поселения. По состоянию на 01.01.2009 года эта цифра составила 20  человек (1,3%), то есть за рассматриваемый период произошло снижение уровня  безработицы. При этом официально зарегистрировано в настоящее время  40% безработных.

Основными сферами приложения труда в Новопокровском сельском  поселении являются сельское хозяйство, а так же базовые сферы услуг (здравоохранение, предоставление коммунальных и социальных услуг, образование).

Структура занятости населения в экономике сельского поселения представлена на диаграмме:

Занятость по видам экономической деятельности:

Основными видами хозяйственной деятельности на территории Новопокровского сельского поселения являются сельское хозяйство охота и лесное хозяйство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, сельское хозяйство, здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование. Наибольший удельный вес всех занятых в экономике поселения  составляют занятые в сфере сельского хозяйства, являющегося традиционным для Центрально-Черноземного региона и, в частности, Воронежской области. В 2009 году количество занятых в данной отрасли составило 464 человека, что выше показателя 2006 года на 7,9%. Число людей, трудящихся в сфере образования за анализируемый период снизилось на 10%, и в 2009 году данная цифра составила 36 человек. Сфера оптовой и розничной торговли характеризуется ростом числа занятых в 2,2 раза. В структуре занятости по формам собственности, наибольший удельный вес принадлежит частному сектору экономики. В 2005 году количество людей в частном секторе составляло 436 человек, в 2009 году значение данного показателя выросло  на 9,4%  и составило 477 человек. Доля населения в муниципальном секторе в 2009 году характеризуется ростом на  23% по сравнению с показателем 2005  года.

Экономическая база.

Необходимым условием жизнеспособности и расширенного воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития является наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении. Экономика поселения по формам хозяйствования представлена частным, государственным и муниципальным секторами экономики.

Экономическая база Новопокровского сельского поселения представлена предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг.

В 2009 году  общее число предприятий организаций и учреждений в поселении составило 16 единиц, что на 14% выше показателя 2005 года. Экономика поселения по формам собственности представлена муниципальным и частным секторами экономики.  Частные составляют 50% от общего числа предприятий. Доля муниципальных так же составила 50%. Число предпринимателей без образования юридического лица за анализируемый период увеличилось на 15% и в 2009 году составило 23 человека.

На территории Новопокровского  сельского поселения зарегистрированы следующие предприятия:

| Наименование предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- |
| ООО «Славяне» | Растеневодство |
| ИП Емельяненко Андрей Петрович | Растеневодство, животноводство |
| ИП Лисицына Нина Григорьевна | Животноводство |
| ИП Селин Андрей Петрович (аренда | Растеневодство |
| ИП Косинов Николай Фёдорович | Животноводство |

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является одной из основных   отраслей материального производства сельского поселения. Сельскохозяйственное производство представлено  хозяйствами населения, занимающимися выращиваем картофеля и овощей, а так же разведением крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и птицы.

В 2009 году объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах составил 123685  тыс. руб., что выше показателя 2005 года в 2,3 раза.

Объём продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях за анализируемый период  увеличился  в 2,8. За рассматриваемый период объём продукции в фермерских (крестьянских) хозяйствах  снизился на 25% по сравнению с данными 2005 года. В 2009 году объём продукции в хозяйствах населения вырос в 9,6  раза по сравнению с показателем 2005  года.

Важное место в структуре растениеводства и сельского хозяйства в целом занимают производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника и картофелеводство, а так же производство яиц и молока.    В 2009 году производство зерна сократилось  в 4,6 раза по сравнению с уровнем 2005 года. Производство сахарной свеклы за анализируемый период выросло в 1,4 раза и в 2009 году составило 13702 тонны. Молока в 2009 году произвели  в 3,2 раза больше,  чем в 2005 году. Производство картофеля в 2009 году выросло  на 46%  по сравнению с данными 2005 года.

Прибыль прибыльных сельхозпредприятий в 2009 году составила  1200 тыс. руб., что на 6,8% ниже  показателя  2005 года. Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий за анализируемый период характеризуется снижением на 22%.

Анализ бюджета

Главной задачей бюджетного процесса в поселении является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории поселения.

Основной статьей собственных доходов бюджета поселения являются налоговые поступления.

Налоговые поступления в бюджет Новопокровского сельского  поселения  по видам налогов:

| Наименование | Ед.изм. | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на имущество физических лиц | Тыс.руб. | 4,7 | 11,2 | 10,8 | 9,4 | 11 |
| Единый сельхозналог | Тыс.руб. | 103 | 119,7 | 132 | 371 | 274,3 |
| Налог на доходы физических лиц | Тыс.руб. |  | 99,7 | 118,5 | 147,7 | 198,9 |
| Земельный налог | Тыс.руб. | 500 | 245,5 | 546 | 519 | 484,4 |

Наибольшие доходы в бюджет поселения получены за счёт земельного налога  и единого сельхозналога. В 2009 году сумма единого сельхозналога  составила 274,3 тыс. руб., что выше уровня 2005 года в 2,7 раза. За рассматриваемый период сумма взимаемого земельного   налога уменьшилась на 3,2% и в  2009 году  составила 484,4 тыс. рублей. Доходы от  налога на имущество физических лиц за рассматриваемый период характеризуется ростом в 2,3 раза.

Доходы бюджета муниципального образования

| Наименование показателя | ед. изм. | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета поселения, всего | тыс. руб. | 1402 | 2458 | 3138 | 2868,8 |
| Собственные доходы | тыс. руб. | 1298 | 1145 | 1390 | 1634,9 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | Тыс. руб. | 273,1 | 1313 | 1748 | 1233,8 |
| Доходы бюджета на душу населения | руб. | 858 | 1505 | 1947 | 1827,3 |
| Расходы бюджета муниципального образования | тыс.руб. | 1435 | 2379 | 3146 | 2838,6 |
| Исполнение к плану за отчётный период | % | 91 | 97 | 100 | 99,2 |
| Расходы бюджета на душу населения | руб. | 879 | 1457 | 1952 | 1808 |

Анализ бюджета Новопокровского  сельского  поселения за 2007 - 2009 гг. показал, что доходная часть бюджета характеризуется ростом в 2 раза. Понизилась доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов поселения с 55% в 2007 году до  43% в 2009 году.  Доходы бюджета на душу населения  в 2009 году составили  1827,3 рублей, что в 2,1 раза выше показателя 2007 года.

В 2009 году произошёл рост обеспеченности бюджета собственными доходами. Доля собственных доходов составила 57%. В 2007  году данный показатель был равен  45%. Несмотря на положительную динамику доходов бюджета поселения, существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселения по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Исходя из этого, для Новопокровского сельского поселения является актуальным решение множества задач в социально- экономической сфере.

Вывод:

Проведённый анализ исполнения бюджета сельского поселения за 2007-2009 гг. свидетельствует о недостаточно высокой степени развития налогооблагаемой базы поселения и зависимости от финансовой помощи из бюджетов других уровней. Налоговые поступления в бюджет не обеспечивают формирование доходной части местного бюджета, достаточной для решения вопросов местного значения, закрепленных за поселением.

В связи с этим необходимо:

-повышать социально-экономическое развитие территории;

-усиливать контроль за оформлением земельных участков в собственность;

-регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов;

-активизировать работу по легализации заработной платы;

-принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

1.7. Земельный фонд и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Согласно графическому приложению к Закону Воронежской области  № 68-ОЗ "Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохопёрского района" (принят Воронежской областной Думой 12.11.2004) площадь Новопокровского сельского поселения составляет 12718,17 га, в том числе площадь пос. Башковский – 41,16; пос. Бороздиновский -58,91; пос. Ленинский - 93,73;  пос. Московский 2-й - 58,02; пос. Новопокровский – 258,69; пос. Сорокинский – 68,72; пос. Сосновский – 62,97; пос. Шевлягинский – 72,42 га.

Согласно данным, предоставленным администрацией Новопокровского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2009г.), площадь поселения составляет 13,2 тыс. га, площадь земель населенных пунктов – 0,841 тыс. га.

Имеющиеся расхождения по площади Новопокровского сельского поселения и населенных пунктов сельского поселения, указанных в  Законе Воронежской области № 68-ОЗ и данных, представленных администрацией сельского поселения, являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

Ниже приводится таблица, где представлены данные о распределении земель  Новопокровского сельского поселения по категориям (в соответствии с данными паспорта муниципального образования на 01.01.2009г.):

| №п/п | Категория | Площадь, тыс. га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс.га | 13,2 |
| 2 | Земли населенных пунктов, тыс.га | 0,841 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, тыс.га | 11,2 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, тыс. га | 1,1 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий, тыс.га | 0 |
| 6 | Земли лесного фонда, тыс.га | 0,1 |
| 7 | Земли водного фонда, тыс.га | 0 |
| 8 | Земли запаса, тыс.га | 1 |

1.7.1. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с пос.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

Согласно Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

В соответствии с данными паспорта  Муниципального образования, площадь земель населенных пунктов в настоящий момент составляет  0,841 тыс.га.

В соответствии с Законом Воронежской Области от 12.11.2004 № 68-ОЗ г. (ред. от 06.07.2009г.) «Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохопёрского района» площадь земель населенных пунктов составляет   812,99 га.

Необходимы мероприятия по уточнению площади земель населённых пунктов Новопокровского сельского поселения.

1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (пос.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В соответствии с данными паспорта Новопокровского сельского поселения (на 01.01.2009 г.) площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 11,2 тыс. га.

Распределение земельного фонда по угодьям:

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, тыс. га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. |
| 1 | Общая площадь территории поселения, всего | 13,2 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс. га В т.ч. | 11,2 |
|  | пашня | - |
|  | сенокосы | 0 |
|  | пастбища | 2 |
|  | многолетние насаждения | 0,4 |
|  | залежь | - |

1.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с данными паспорта Новопокровского сельского поселения (на 01.01.2009) общая площадь земель промышленности составляет 1,1 тыс. га.

В паспорте не указана расшифровка и дифференциация земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,  обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Границы земель промышленности.

В соответствии с пос.1 ст. 88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Границы земель транспорта.

В соответствии с пос. 1 ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничения на строительство зданий, строений и сооружений и иной  хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

По территории Новопокровского сельского поселения проходит пять автомобильных дорог общего пользования регионального значения:

20 ОП РЗ Н24-17 «Курск - Борисоглебск» - Рамонье – Елань-Колено – п. Ленинский (IV)

20 ОП РЗ КВ3-0 «Курск - Борисоглебск» - Рамонье – Елань-Колено (III)

20 ОП РЗ Н27-17 «Курск – Борисоглебск» - Листопадовка – Елань-Колено – п. Новопокровский (IV)

20 ОП РЗ Н2-17 «Курск - Борисоглебск» - Листопадовка – Елань-Колено – п. Бороздиновский (IV)

20 ОП РЗ НВ40-0 «Курск - Борисоглебск» - Листопадовка – Елань-Колено (IV)

Границы земель связи.

На основании ст. 91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К категории земель связи на территории Новопокровского сельского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленные для размещения кабелей междугородней связи.

Границы земель специального назначения.

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Новопокровского сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения скотомогильников, свалки твердых бытовых отходов.

Вывод:

Необходимо однозначно определить границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земель иного специального назначения. Требуется проведение инвентаризации земель данной категории и внесение изменений в соответствующую учетную документацию.

1.7.4. Земли особо охраняемых территорий

На основании пос.3 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

На основании пос. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

К землям особо охраняемых территорий также можно отнести земельные участки, занятые подземными источниками водоснабжения.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования на территории сельского поселения особо охраняемые территории не зарегистрированы.

Земли историко-культурного назначения

На территории поселения выявлен один памятник археологии.

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Земли рекреационного назначения

К землям рекреационного назначения могут относиться земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. На территории Новопокровского сельского поселения земли рекреации не зарегистрированы.

1.7.5. Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса и леса, расположенные на особо защитных участках лесов, в соответствии с частью статьи 12 Лесного кодекса РФ подлежат освоению в целях сохранения средообразующих водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми полезными функциями.

На территории земель лесного фонда могут быть выделены земельные участки для осуществления рекреационной деятельности. При этом, для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда не отражаются в документах

территориального планирования и регулируются исключительно положениями Лесного кодекса.

Согласно протоколу №14-17/0150-пр от 21.12.2007г. «О принятии согласованных мер по обеспечению регистрации права собственности РФ на лесные участки в составе земель лесного фонда и установления границ лесничеств и лесопарков на землях лесного фонда, в состав которых включены лесные участки, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций» отнесению к собственности Российской Федерации подлежат лесные участки, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения и представленные лесными насаждениями, ранее находившимися в пользовании сельхоз формирований (колхозные леса).

В соответствии с данными паспорта муниципального образования площадь земель лесного фонда составляет 0,1 тыс.га.

1.7.6. Земли водного фонда

Федеральным законом от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статью 102 Земельного кодекса РФ, устанавливающую определение земель водного фонда. В соответствии со ст.102:

«1.К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Согласно паспортным данным, предоставленным администрацией Новопокровского сельского поселения,  земли водного фонда на территории поселения не зарегистрированы.

1.7.7. Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80  Земельного кодекса РФ.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования площадь земель запаса составляет 1 тыс.га.

Вывод: в связи с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Анализ земель на территории Новопокровского сельского поселения показывает, что площади многих категорий не установлены.

1.7.8. Кадастровая оценка земель

Использование земли в Российской Федерации является платным  согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ. Плата взимается в виде земельного налога или арендной платы.  Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Агентством государственной оценки земли ОАО «ЦЧОНИИгипрозем» выполнены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственных угодий, земель поселений, земель сельскохозяйственного назначения, садоводческих и огороднических объединений вне черты поселений, земель промышленности и иного специального назначения вне черты поселений, земель водного фонда.

Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения кадастровой стоимости земельных участков различного целевого назначения и основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель и, прежде всего, сельскохозяйственных земель, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. №316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Материалы кадастровой оценки земель по каждой категории подвергаются актуализации (переоценке) каждые 3-5 лет и утверждаются постановлениями правительства Воронежской области.

1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование территории населенных пунктов

1. Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя

следующие элементы:

• сельское поселение;

• сельский населенный пункт;

• планировочный микрорайон;

• планировочный квартал;

• сформированный земельный участок

2. Территория сельского поселения определяется границей муниципального

образования.

3. Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского

населенного пункта.

4. Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и прочей градостроительной документации.

5. Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент планировочного зонирования.

Планировочная организация территории Новопокровского сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности и сложившейся транспортной структуры. Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру традиционной системы расселения. На  территории населённых пунктов  жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Селитебные территории сформировались вдоль естественного рельефа местности. Основная часть территории в границах Новопокровского сельского поселения представлена землями сельскохозяйственного назначения.

1.8.1. Планировочная организация населенных пунктов Новопокровского сельского поселения

Планировочная структура поселка Новопокровский.

Планировочная структура поселка  Новопокровский сформировалась под влиянием природных и антропогенных факторов: рельефа местности, направления региональных дорог. Посёлок Новопокровский расположен на востоке сельского поселения. Въезд в посёлок осуществляется по дороге регионального значения 20 ОП РЗ Н27-17 «Курск – Борисоглебск» - Листопадовка – Елань-Колено – п. Новопокровский (IV).

Общественно-деловая зона сформирована следующими объектами: администрацией, детским дошкольным учреждением, отделением связи, сельским домом культуры, библиотекой.

Жилые кварталы преимущественно прямоугольной формы. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Планировочная структура поселка Башковский.

Планировочная структура поселка Башковский вдоль единственной улицы. Посёлок Башковский расположен в центральной части сельского поселения. Въезд в посёлок осуществляется по грунтовым дорогам.

На территории населённого пункта общественно-деловая зона не сформирована.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Планировочная структура поселка Бороздинский.

Планировочная структура поселка Бороздинский сформировалась под влиянием природных и антропогенных факторов: рельефа местности, направления региональных дорог. Посёлок Бороздинский расположен на юго-востоке сельского поселения. Въезд в посёлок осуществляется по дороге регионального значения 20 ОП РЗ Н2-17 «Курск - Борисоглебск» - Листопадовка – Елань-Колено – п. Бороздиновский (IV). В настоящее время территория поселка проживает 643 человека.

Общественно-деловая зона сформирована следующими объектами: конторой, фельдшерско-акушерским пунктом, детским дошкольным учреждением, средней общеобразовательной школой, спортивным залом, спортивной площадкой, отделением связи,  сельским домом культуры, библиотекой, рынком, пунктом общественного питания, предприятием торговли.

Жилые кварталы преимущественно прямоугольной формы. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Планировочная структура поселка Ленинский.

Планировочная структура поселка Ленинский сформировалась под влиянием природных и антропогенных факторов: рельефа местности, направления региональных дорог. Посёлок Ленинский расположен на севере сельского поселения. Въезд в посёлок осуществляется по дороге регионального значения 20 ОП РЗ Н24-17 «Курск - Борисоглебск» - Рамонье – Елань-Колено – п. Ленинский (IV). В настоящее время территория поселка проживает 308 человек.

Общественно-деловая зона сформирована следующими объектами: конторой, фельдшерско-акушерским пунктом, спортивной площадкой, отделением связи,  сельским домом культуры, библиотекой, предприятием торговли.

Жилые кварталы преимущественно прямоугольной формы. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Планировочная структура поселка Московский 2-й.

Планировочная структура поселка Московский 2-й сформировалась под влиянием природных и антропогенных факторов: рельефа местности, направления региональных дорог. Посёлок Московский 2-й расположен на юго-западе сельского поселения. Въезд в посёлок осуществляется по дороге регионального значения 20 ОП РЗ Н24-17 «Курск - Борисоглебск» - Рамонье – Елань-Колено – п. Ленинский (IV).

На территории населённого пункта общественно-деловая зона не сформирована.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Планировочная структура поселка Сорокинский.

Планировочная структура поселка Сорокинский сформировалась под влиянием природных и антропогенных факторов: рельефа местности, направления региональных дорог. Посёлок Сорокинский расположен на юге сельского поселения. Въезд в посёлок осуществляется по грунтовым дорогам.

На территории населённого пункта общественно-деловая зона не сформирована.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Планировочная структура поселка Сосновский.

Планировочная структура поселка Сосновский сформировалась под влиянием природных и антропогенных факторов: рельефа местности, направления региональных дорог. Посёлок Сосновский расположен на северо-западе сельского поселения. Въезд в посёлок осуществляется по дороге регионального значения 20 ОП РЗ КВ3-0 «Курск - Борисоглебск» - Рамонье – Елань-Колено (III).

На территории населённого пункта общественно-деловая зона не сформирована.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Планировочная структура поселка Шевлягинский.

Планировочная структура поселка Шевлягинский сформировалась под влиянием природных и антропогенных факторов: рельефа местности, направления региональных дорог. Посёлок Шевлягинский расположен на юго-востоке сельского поселения. Въезд в посёлок осуществляется по асфальтовой дороге местного значения.

На территории населённого пункта общественно-деловая зона не сформирована.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

1.8.2. Зонирование территории населенных пунктов Новопокровского сельского поселения

Среди документов территориального планирования Градостроительный кодекс РФ  особо выделяет генеральные планы как документы, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Основной задачей функционального зонирования территории населенных пунктов сельского поселения является обеспечение целесообразного использования территории поселения для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны, их границы и функциональное назначение с учетом историко-культурной и планировочной специфики поселения, требований охраны объектов природного и культурного наследия, использовании земель поселения.

Согласно Градостроительному кодексу РФ подготовленный и утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов для утверждения их в составе правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, градостроительных планов. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Новопокровского сельского поселения произведено в соответствии с общей структурой расселения и природно-экологического каркаса.

В результате функционального зонирования вся территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально-экономической ситуации в населенных пунктах Новопокровского сельского поселения.

Жилая зона

Жилые зоны - включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками; зоны садово-дачных участков.

В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона представлена во всех населённых пунктах сельского поселения.

Общественно-деловая зона

Согласно пос.6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона - территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами. Общественно-деловая зона представлена в поселках  Новопокровский, Ленинский, Бороздинский.

Производственные зоны

Согласно пос.7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона - территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами. Производственная зона в Новопокровском сельском поселении представлена в поселках  Новопокровский, Бороздинский.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры - предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

Зона сельскохозяйственного использования территории

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

На территории сельского поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые огородами, пашнями, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. На данных территориях возможна  реконструкция существующих объектов сельскохозяйственного использования, в настоящее время не используемых. Зона сельскохозяйственного использования территории представлена в пос. Ленинский, пос. Новопокровский, пос. Шевлягинский, пос. Сорокинский, пос. Бороздиновский, пос. Сосновский.

Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады,  лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха.

Зоны специального назначения

Предназначены для размещения кладбищ, и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон. Зоны специального назначения  в населённых пунктах Новопокровского сельского поселения отсутствуют.

1.8.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории

При разработке Генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны ОКН; санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане сельского поселения границы этих зон отображаются в соответствии с действующими нормативными документами.

При разработке Генерального плана Новопокровского сельского поселения  учитывались следующие планировочные ограничения:

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- охранная зона газопроводов;

- охранная зона воздушных линий электропередач;

- охранная зона линий связи.

1.8.4. Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

На территории поселения имеются следующие  инженерно-транспортные коммуникации:

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

20 ОП РЗ Н24-17 «Курск - Борисоглебск» - Рамонье – Елань-Колено – п. Ленинский (IV категории)

20 ОП РЗ КВ3-0 «Курск - Борисоглебск» - Рамонье – Елань-Колено (III категории)

20 ОП РЗ Н27-17 «Курск – Борисоглебск» - Листопадовка – Елань-Колено – п. Новопокровский (IV категории)

20 ОП РЗ Н2-17 «Курск - Борисоглебск» - Листопадовка – Елань-Колено – п. Бороздиновский (IV категории)

20 ОП РЗ НВ40-0 «Курск - Борисоглебск» - Листопадовка – Елань-Колено (IV категории)

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Газораспределительные сети.

Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствие с Пост. Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных и от осей крайних ниток газопроводов .

Воздушные линии электропередач

В соответствии с постановлением Правительства от 24.02.2009 г. №160. в  целях защиты населения от воздействия электрического поля,  создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы: ЛЭП10 кВ  - 10 м от проекции крайних проводов, ЛЭП35 кВ - 15 м от проекции крайних проводов, ЛЭП500 кВ - 30 м от проекции крайних проводов.  Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

По территории Новопокровского сельского поселения проходят линии электропередач 110 кВ, 10 кВ.

Линии связи

Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта. Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ. Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

По территории Новопокровского сельского поселения проходит кабель междугородней  связи, кабели связи внутри населенных пунктов.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации, Новохопёрского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в Генеральном плане поселения эти зоны отображены в соответствии с нормативными требованиями. Требуется корректировка Генерального плана по мере утверждения градостроительной документации соответствующих уровней.

1.8.5.  Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

  - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

  - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

  - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные   размеры   СЗЗ   по   СанПин   2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"  в   соответствии   с санитарной     классификацией     предприятий, производств и объектов.

| Населеный пункт | Наименование предприятия | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Новопокровский | ООО «Славяне» - семенной склад на 700 тонн - контора - мастерская - склад запчастей | 5 | 50 |
| пос. Бороздиновский | ИП Емельяненко Андрей Петрович - Зерноток - ПТО (пункт технического обслуживания) - Контора (административный корпус) - Продуктовый склад № 2 - Склад ядохимикатов - Сенохранилище - Силосная траншея №1 - Коровник (родильное отделение) на 260 голов - ПТО (пункт технического обслуживания), склад - Телятник на 150 голов - Телятник на 60 голов - Склад временного хранения сена - Весовая - Силосная траншея №2 - Омшанник - Столовая - Склад №1 - Картофелехранилище (недействующее) - Общежитие на 24 комнаты, Почтовая 18 - Гвоздильный цех со складом - Кормоцех - электрозарядная | 4 | 100 |
| пос. Ленинский | ИП Лисицына Нина Григорьевна - кормоцех - МТФ на 300 голов - Телятник - Летний лагерь | 4 | 100 |
| пос. Ленинский | ИП Селин Андрей Петрович (аренда МТС-Агро) - мех ток ЗАВ-20 - 2 склада по 400 тонн - Автогаражи 8 шт, Центральная 57 - Мельница (зернодробилка 5т в сутки), Центральная 57 - Зернодробилка (5т в сутки) - Зерносклад , Центральная 49 - Зерносклад на 500т, Центральная 58 - Контора в здании бывшего здания детского сада, Центральная 44 - МТМ, Центральная 46 | 3 | 300 |
| пос. Ленинский | ИП Косинов Николай Фёдорович - СТФ на 60 голов | 5 | 50 |
| пос. Ленинский | Хлебопекарня (Центральная 43) | 5 | 50 |
|  | СХА "Куйбышева" Нефтебаза (недеиствующая) | - |  |
| пос. Бороздиновский | МТС-Агро - Холодильник - Фруктохранилище на 1000 т. | 5 | 50 |

На территории Новопокровского сельского поселения располагаются 7 кладбищ

| Кладбища Новохоперский муниципальный район |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Административно-территориальное отделение | Населенный пункт | кол-во кладбищ | закрытое/действующ. (если закрыто, указать дату последнего захоронения |
| Новопокровское сельское поселение | п.Бороздиновский | 1 | действующее |
|  | п.Новопокровский | 1 | действующее |
|  | п. Башковский |  | действующее |
|  | п. Сорокинский | 1 | действующее |
|  | п. Сосновский | 1 | действующее |
|  | п. Шевлягинский |  | действующее |
|  | п. Московский-2 | 1 | действующее |
|  | п. Новокутский (упразднен) | 1 | закрытое |
|  | п. Ленинский | 1 | действующее |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 эти объекты имеют V класс опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м (сельские кладбища).

На территории Новопокровского сельского поселения располагаются четыре действующих скотомогильника и два законсервированных скотомогильника. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники имеют I класс опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м.

Также на территории Новопокровского сельского поселения размещено шесть несанкционированных свалок бытовых отходов и две санкционированные свалки. В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.1.1.1200-03 I класс опасности — санитарно-защитная зона 1000 м.

1.8.6.  Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Новопокровского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

1.8.7.  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

## Пруды ( не находящиеся в частной собственности) и водотоки без названия являются поверхностными водными объектами общего пользования. Согласно ч.6 статьи 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

## В соответствии с ч.8 статьи 6 каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина водоохранной зоны по Водному кодексу РФ устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

Согласно пос.15 и пос.17 статьи 65 Федерального закона №74 –ФЗ существуют ограничения на хозяйственную и иную деятельность в водоохранных зонах и пребрежно-защитных полосах.

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством (РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ) и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схеме генерального плана отображены с учетом положений Водного кодекса (от 03.06.2006 N 74-ФЗ).

Исходя из этого, размеры прибрежных защитных и водоохранных зон,  установленных на территории поселения представлены в таблице.

| № п/п | Название водотока | Длина водотока, км | Размер водоохраной зоны, м | Размер береговой полосы (линии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лог Березовый | 19 | 100 | 20 |
| 2. | Лог Скользкий | 15 | 100 | 20 |
| 3. | Б/н в 2,1 км к ЮВ от с. Хлебороб | 12 | 100 | 20 |
| 4. | Казачий | 11 | 100 | 20 |
| 5. | Б/н, у н.п. Новокутковский | 7,8 | 50 | 5 |
| 6. | Б/н, в 1,0 км к СВ от н.п.Новокутковский | 4,8 | 50 | 5 |
| 7. | Б/н, в 1,5 км к ЮВ от н.п. Ленинский | 1,1 | 50 | 5 |
| 8. | Б/н, у н.п. Новопокровский | 1 | 50 | 5 |
| 9. | Б/н, у н.п. Константиновский | 0,9 | 50 | 5 |

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

На территории сельского поселения пруды рассматриваются только как составная часть земельных участков, на которых расположены. Для таких водоемов водоохранных зон не предусмотрено.

Согласно ст.14 Федерального закона №73-ФЗ от 03.06.2006 запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

К мероприятиям в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, должны относиться (в соответствии со ст. 27 №74-ФЗ):

## - осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

## -осуществление мер по охране таких водных объектов;

## - установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

## К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме полномочий собственника, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд; предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

1.8.8. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

- территория объекта культурного наследия;

- охранная зона объекта культурного наследия;

- охранная зона культурного слоя.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах этих зон устанавливаются и утверждаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия. Границы зон охраны должны быть установлены в соответствии с историко-архитектурным и историко-археологическим планами территории.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселения требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременения в ФРС.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

## - проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

## - в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

## - в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Новопокровского сельского поселения приведен в разделе 1.2. «Краткий историко-градостроительный анализ территории Новопокровского сельского поселения».

1.8.9. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

- зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории;

- нарушенные территории.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

На территории Новопокровского сельского поселения зоны затопления паводком 1% обеспеченности отсутствуют.

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, эрозионные процессы и т.д.), которые вызваны морфологическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В целом территория поселения  благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории.

Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В Новопокровском сельском поселении наблюдаются процессы заболачивания.

Нарушенные территории.

Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

На территории поселения карьеры отсутствуют.

Выводы:

1. В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации, Новохопёрского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

2. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории поселения.

3. Требуется вынос на местность границ охранных зон объектов культурного наследия по мере разработки специальных программ и проектов этих зон.

1.9. Объекты капитального строительства местного значения

1.9.1. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Новопокровского сельского поселения лежит на администрации.

Источником водоснабжения, являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок, пожарных гидрантов, артезианских скважин (11 штук; глубина скважин 110 м), водонапорных башен – 6 шт, объёмом 15 куб.м,  сетей и водоводов (протяженностью 16 км). Общая производительность водозаборов составляет 0,290  тыс.куб.м./сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории Новопокровского сельского поселения действуют 11 водозаборов.  Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть за асфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого поясаЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что бурение скважин производилось в период с 1970 года и износ основных фондов составляет в среднем около 90%, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести полную реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Так же на сети установлено  водоразборных колонок. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическое водопотребление на 1 человека в сутки составляет 33,9 литров.

Процент жилого фонда, обеспеченного водопроводом составляет — 49,8 %.  Из этого следует, что необходимо проводить расширение сети водопровода, для 100% охвата всех жилых районов поселения.

Водоотведение.

Система централизованной канализации в Новопокровском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на полигон ТБО.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Новопокровского сельского поселения развивается на базе сжиженного газа. Существует проект на газифицирование природным газом, от  АГРС «Елань-Колено».

Распределение газа по поселению будет осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

- I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 1,2 МПА;

- II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПА.

- III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через проектируемые газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

По данным администрации Новопокровского городского поселения:

- природным газом газифицировано — 0 %; сжиженным газом — 100 %.

Электроснабжение.

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы Новопокровского сельского поселения,  взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение Новопокровского сельского поселения в основном осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 110/35/10-6 кВ «Елань-Колено - тяг». По балансовой принадлежности электросетевые объекты поселения относятся к производственному отделению «Борисоглебские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». Через территорию  поселения проходят ВЛ 110 кВ  Елань-Колено тяг. - Александровское и ВЛ 110 кВ Елань-Колено тяг. - Листопадовка.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 21 шт, присоединенной мощностью — 3232  кВа)

Технические характеристики трансформаторных подстанций обслуживающих Новопокровского сельского поселение сведены в таблицу.

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Кол-во и мощность трансформаторов шт/кВа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП 2-6 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 2 | ТП 2-21 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 3 | ТП 2-17 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 4 | ТП 2-18 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |
| 5 | ТП 2-7 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 6 | ТП 3-7 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |
| 7 | ТП 2-1 | 10/0,4 кВ | 1х40 кВа |
| 8 | ТП 3-1 | 10/0,4 кВ | 1х40 кВа |
| 9 | ТП 2-2 | 10/0,4 кВ | 1х160 кВа |
| 10 | ТП 4-6 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 11 | ТП 4-8 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 12 | ТП 4-3 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 13 | ТП 4-5 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 14 | ТП 4-2 | 10/0,4 кВ | 1х630 кВа |
| 15 | ТП 4-7 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 16 | ТП 2-8 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |
| 17 | ТП 4-15 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 18 | ТП 4-4 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |
| 19 | ТП 4-9 | 10/0,4 кВ | 1х250 кВа |
| 20 | ТП 4-18 | 10/0,4 кВ | 1х63 кВа |
| 21 | ТП 4-22 | 10/0,4 кВ | 1х100 кВа |

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Связь.

В настоящее время организациям и населению Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- услуги связи для цели эфирного вещания;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

С 2004 по 2008 годы прослеживается ежегодное уменьшение средней численности работников в сфере связи за счет модернизации и автоматизации технологических процессов.

Основными направлениями развития отрасли являются:

- формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи;

- повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

- расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

- переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

Система фиксированной связи.

Новопокровское сельское поселение телефонизировано.

В населённых пунктах, входящих в поселение, размещено две телефонные станции и таксофонов — 3 шт.

Количество основных телефонных аппаратов сети общего пользования, всего  — 214 единиц.

Почтовая связь.

В настоящее время в сельском поселении имеются три почтовых отделения связи. Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

  - прием и доставка письменной корреспонденции;

  - прием и выдача бандеролей, посылок;

  - доставка счетов, извещений, уведомлений;

  - прием и оплата денежных переводов;

  - доставка пенсий и пособий;

  - прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

  - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

  - проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

  - реализация товаров розничной торговли, лотерей;

  - телекоммуникационные и телеграфные услуги;

  - продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Доля населения пользующихся интернетом — 10 %. Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в Новопокровском городском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи.

Услуги подвижной сотовой связи в Новопокровском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО «МТС», ОАО «МегаФон»,  ОАО «ВымпелКом» и другие. Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи до 100%.

Система телевидения и радиовещания.

Радио- и телевещание на территории поселения осуществляется Филиалом ФГУП РТРС «Воронежский ОРТПЦ». На территории сельского поселения осуществляется устойчивый прием 4-х телепрограмм: 1-ый канал, канал «Россия», ТНТ, ТВЦ. Охват населения телевизионным вещанием — 100 %.

Операторы, осуществляющие трансляцию программ радиовещания — радио «Россия» и местное радио. Охват населения радиовещанием — от 40%.

В рамках положения о порядке  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 №81) разработана программа «Развитие областного государственного телевидения 2011-2013 годы», основной целью которой является, создание условий для развития сети распространения государственных телевизионных программ и стабильной работы ГУП "Студия "Губерния", обеспечение более широкого доступа населения области к информации о социально-экономическом, общественном развитии Воронежской области.

Основные задачи программы, создание условий для стабильной работы ГУП  ВО «Студия «Губерния» по производству, выпуску и распространению программ областного государственного телевидения, созданию и  развитию областного государственного радиовещания,  проведению представительских организационно-массовых мероприятий.

Основные задачи программы:

- обеспечение суточного объема вещания собственных программ областного государственного телевидения в 2011 году – не менее 3 час. 40 мин. в г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области, в 2012 году – не менее 3 час. 40 мин. в г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области, в 2013 году – 3 час. 40 мин. в г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области;

  - обеспечение распространения телевизионного сигнала программ ГУП ВО «Студия «Губерния» в соответствии с расширением зоны вещания;

  - создание и развитие областного государственного радиовещания.

1.9.2. Транспортная инфраструктура

## В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:

## 1) осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

## 2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

## 3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;

## 4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог;

## 5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог не общего пользования местного значения;

## 6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

## 7) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

## 8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

## 9) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

## 10) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

## 11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

## 12) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

## 13) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Автомобильный транспорт.

По территории сельского  поселения проходит пять автомобильных дорог общего пользования регионального значения:

| Шифр дороги | Наименование дороги | Категория |
| --- | --- | --- |
| 20 ОП РЗ Н24-17 | Курск - Борисоглебск» - Рамонье – Елань-Колено – п. Ленинский | IV |
| 20 ОП РЗ КВ3-0 | «Курск - Борисоглебск» - Рамонье – Елань-Колено | III |
| 20 ОП РЗ Н27-17 | «Курск – Борисоглебск» - Листопадовка – Елань-Колено – п. Новопокровский | IV |
| 20 ОП РЗ Н2-17 | «Курск - Борисоглебск» - Листопадовка – Елань-Колено – п. Бороздиновский | IV |
| 20 ОП РЗ НВ40-0 | «Курск - Борисоглебск» - Листопадовка – Елань-Колено | IV |

Кроме областных, на территории поселения расположены дороги местного значения, а также грунтовые внутрихозяйственные дороги, соединяющие населенные пункты Новопокровского сельского поселения между собой, со смежными сельскими поселениями и муниципальными районами.

Перевозки железнодорожным, воздушным, водным видами транспорта на территории поселения отсутствуют.

Улично-дорожная сеть

Главными улицами для населенных пунктов Новопокровского сельского поселения является: ул. Солнечная, ул. Ленина, ул. Калинина в пос. Новопокровский, ул. Центральная в пос. Башковский, ул. Главная в пос. Ленинский.  Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Остальные улицы имеют меньшее значение, выполняют роль проездов к местам проживания, дублирующих основные направления. Светофорные объекты на территории населенных пунктов отсутствуют.

Автомобильные дороги, расположенные внутри населённых пунктов, нуждается в расширении и благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Перечень улиц, расположенных на территории Новопокровского сельского поселения с их характеристиками (по данным, предоставленным администрацией

сельского поселения)

| Наименование улиц | Ширина(м) | Длина(м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| П. Новопокровский |  |  |  |
| Ул. солнечная | 6 | 600 | асфальт |
| Ул. Гагарина | 4 | 1300 | грунт |
| Ул. Советская | 4 | 1100 | грунт |
| Ул. Ленина | 6 | 600 | асфальт |
| Ул. Калинина | 6 | 800 | асфальт-400м, грунт-400м. |
| Ул.Садовая | 4 | 800 | грунт |
| П. Башковский |  |  |  |
| Ул. Тополёвая | 4 | 950 | грунт |
| П. Бороздиновский |  |  |  |
| Ул. Центральная | 6 | 600 | асфальт |
| Ул. Новая | 6 | 300 | асфальт |
| Ул. Запрудная | 4 | 600 | грунт |
| Ул. Молодёжная | 6 | 300 | асфальт |
| Ул. Юбилейная | 6 | 300 | асфальт |
| Ул. Народная | 6 | 350 | асфальт |
| Ул. Почтовая | 6 | 500 | асфальт |
| Ул. Восточная | 6 | 300 | асфальт |
| Ул. Абрикосовая | 6 | 200 | асфальт |
| Ул. Фруктовая | 6 | 400 | щебень |
| Ул. Садовая | 4 | 200 | грунт |
| Ул. Спортивная | 4 | 200 | грунт |
| П. Ленинский |  |  |  |
| Ул. Мира | 4 | 1000 | грунт |
| Ул. Молодёжная | 6 | 350 | щебень |
| Ул. Центральная | 6 | 1300 | асфальт |
| Ул. Крымская | 6 | 700 | щебень-300, грунт-400 |
| П. Московский 2-й |  |  |  |
| Ул. Октябрьская | 4 | 900 | грунт-700, асфальт-200 |
| Ул. Ленина | 4 |  |  |
| П. Сорокинский |  |  |  |
| Ул. Раевской | 4 | 800 | грунт |
| П. Сосновский |  |  |  |
| Ул. Сенная | 4 | 1000 | грунт |
| П. Шевлягинский |  |  |  |
| Ул. Широкая | 6 | 2100 | асфальт-1300, грунт-800 |

Общественный пассажирский транспорт.

Индивидуальный транспорт.

По территории Новопокровского сельского поселения проходит пригородный маршрут, данные о котором представлены в таблице.

| № маршрута | Наименование маршрута |  | Основные остановочные пункты | Время отправления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начальный пункт | Конечный пункт |
| Пригородные перевозки |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Новохоперск-Новопокровка Бороздиновка 5-40 | 13-00 | 7-10 | 14-30 |

Подвоз школьников к образовательным учреждениям осуществляется школьным автобусом.

На территории расположены четыре остановки общественного транспорта.

Хранение автомобилей на территории сельского поселения  осуществляется  в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

В Новопокровском сельском поселении отсутствуют площадки для хранения индивидуального транспорта и специально оборудованные площадки для временной парковки автотранспорта перед общественными остановками.

Выводы:

1. Улично-дорожная сеть:

-асфальтовое покрытие улиц требует капитального ремонта и реконструкции;

-на улицах с грунтовым покрытием необходима укладка асфальтового покрытия.

2. Необходимо устройство ограничения дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров.

3. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта.

4. Необходимо организовать подъезды к зонам специального назначения.

1.9.3. Объекты жилищного строительства

Жилая застройка на территории населенных пунктов Новопокровского сельского поселения представлена  одноэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 1,5 до 50 соток.

По состоянию на 01.01.2009 г. в Новопокровском сельском поселении общая площадь жилищного фонда – 32,8 тыс.кв.м., в том числе жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 32,8 тыс.кв.м.

Характеристика жилищного фонда Новопокровского сельского поселения представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 01.01.2009 г.)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 71/700 | 71/700 | 692 | 692 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 28 | 28 | 20,3 | 20,9 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - муниципального | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | 2,9 | 2,9 | 49,8 | 49,8 |
| 5.2. | канализацией | % | 0 | 0 | 49,8 | 49,8 |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % | 0 | 0 | 47,6 | 47,6 |
| 5.4. | газоснабжением | % | 50 | 50 | 100 | 100 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - сжиженным газом | % | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 5.5. | ваннами и душем | % | 15 | 15 | 47,5 | 47,5 |
| 5.6. | центральным отоплением | % |  |  |  |  |
| 6. | Затраты на содержание жилищного фонда из бюджета поселения | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7. | Удельный вес оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. |  |  |  |  |
| 9. | Сумма субсидий, выплачиваемых населению по услугам ЖКХ | тыс.руб. |  |  |  |  |

Из данных, представленных в таблице, видно, что обеспеченность жилой площадью одного жителя– 32,8 кв. м. Техническое состояние жилых домов можно оценить как удовлетворительное.

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории Новопокровского сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...»), относит к  необходимым сферам  обслуживания населения:

1) образование (образовательные учреждения, включая дошкольные);

2) здравоохранение;

3) культуру и искусство;

4) физическую культуру и спорт.

Кроме  указанной методики,   нормы расчета  объектов  этих и других сфер обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г., к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

На территории Новопокровского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Объекты образования

К минимально необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального, профессионального и среднеспециального образования (периодический уровень). Кроме того, в сельском центре могут быть размещены и дополнительные учреждения, расширяющие сферу образовательных услуг, такие как детские школы искусств и творчества, специализированные ДДУ и школьные учреждения.

В систему образования Новопокровского сельского поселения входит (на 01.01.2009 г.):

- МДОУ Бороздиновский детский сад «Вишенка» на 40 мест,

- Общеобразовательная школа МОУ Бороздиновская СОШ на 102 места.

Для общеобразовательных школ радиус доступности согласно «Методике…» составляет 2-4 км.

В Новопокровском сельском поселении емкость школы выше нормативной. Таким образом, по расчетам емкость школы превышает потребности поселения. Для обеспечения безопасной эксплуатации здания, санитарно-технических норм содержания помещений необходимо проведение  капитальный ремонт детского сада в посёлке Бороздиновский.

На схеме территориальной доступности объектов образования Новопокровского сельского поселения  видно, что радиус доступности школы полностью охватывают только территорию поселка Бороздиновский.

Объекты  здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники,  сельские аптеки, молочные кухни.

В систему здравоохранения Новопокровского сельского поселения входят два медпункта в пос. Бороздиновский и в пос. Ленинский и ФАП в пос. Новопокровский.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность ФАП в сельской местности  - 30 мин. с использованием транспорта. На схеме территориальной доступности объектов здравоохранения Новопокровского сельского поселения видно, что для жителей пос. Шевлягинский, пос. Новопокровский, посю Башковский,  пос.  Ленинский, пос. Московский 2-й в соответствии с установленными нормами данный вид обслуживания населения  является доступным.

Объекты социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома дом-интернат временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов,   реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

В Новопокровском сельском поселении в настоящие время отсутствуют учреждения социального обеспечения.

Организации и учреждения управления

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. 	Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В систему организаций и учреждений управления Новопокровского сельского поселения входят администрация, отделения связи.

Объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные

К данной группе объектов относятся санатории детские и взрослые, санатории-профилактории, школьные лагеря и дома отдыха, базы отдыха, курортные и туристские гостиницы, туристические базы, мотели, кемпинги, приюты.

На территории Новопокровского сельского поселения объектов отдыха и туризма, санаторно-курортных и оздоровительных объектов нет.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и  Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что отрасль будет развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, кладбища.

Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Радиус обслуживания для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях 2,5 – 3 км.

Список предприятий розничной торговли на территории Новопокровского сельского поселения Новохопёрского муниципального района по состоянию на 01.01.2010 г.

| №п\п | Фамилия, имя, отчество владельца | Наименование объектов стационарной и нестационарной розничной торговой сети | Адрес предприятия, телефон | Торговая площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новохопёрское РАЙПО АРЕНДАТОР-Веснин Евгений Александрович | Магазин (ТПС) | Пос. Новопокровский, ул. Калинина,39 | 40 |
| 2 | СХА «Бороздиновская» Арендатор-ИП Веснин Александр Николаевия | Магазин-бар | Пос. Бороздиновский,ул. Центральная,7 | 40 |
| 3 | Новохопёрское РАЙПО | Магазин (ТПС) | Пос. Ленинский, ул. Центральная,42 | 35 |
| 4 | ИП Будаева Светлана Евгеньевна | Магазин | Пос. Бороздиновский, ул. Почтовая,14 | 30 |
| 5 | ИП Парфенов Сергей Владимирович | Магазин (ТПС) | Пос. Новопокровский, ул. Ленина, дом №1, кв. 2 | 20 |
| 6 | СХА «Бороздиновская» | Магазин | Пос. Бороздиновский, ул. Центральная, 7/А | Не работает |

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, к вопросам местного значения поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Радиусы обслуживания для учреждений  и предприятий данного вида в сельских поселениях – 2,5 – 3 км.

На территории поселения функционируют:

- ДК в пос. Новопокровский на 120 мест;

- СК в пос. Бороздиновский на 80 мест;

- СК в пос. Ленинский на 100 мест;

- библиотека в пос. Новопокровский с фондом 11250 томов;

- библиотека в пос. Бороздиновский 9490 томов;

- библиотека в пос. Ленинский 8353 тома.

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школами (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание.

На территории Новопокровского сельского поселения в  посёлке Новопокровский  функционирует спортзал при школе и три футбольных поля в пос.  Ленинском, пос. Новопокровском, пос. Бороздиновском.

Для плоскостных спортивных сооружений и спортивных залов  установлен радиус пешеходной доступности 3 км. Радиусами обслуживания плоскостных спортивных сооружений охвачен пос. Новопокровский.

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания произведён в соответствии с Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. (№1683-р).

Для расчетов приняты следующие показатели (по состоянию на 01.01.2009 г.):

- численность жителей – 1570 человек;

- количество детей 0-6 - 115 человек;

- количество детей 7-15 - 145 человек;

- количество детей 16-18 – 30 человек.

Сведения о доступности, существующей и нормативной емкости учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения  и социального обеспечения; физкультурно-спортивных сооружений, учреждений общественного питания и торговли; учреждений и предприятий бытового и коммунального обслуживания; административно-деловых и хозяйственных учреждений представлены в таблице.

| № п/п | Наименование учреждения обслуживания | Полный адрес | Единица измерения | Емкость учреждений обслуживания |  |  | Радиус обслужива-ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | Кол-во проектных мест | существующая |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения: МДОУ Бороздиновский детский сад «Вишенка» | П. Бороздиновский, ул. Спортивная 6 | Мест на детей 0-6 лет | 104 | 40 | 21 | 500 |
| 2 | Общеобразова-тельные школы: МОУ БороздиновскаяСОШ | П. Бороздиновский, ул. Спортивная 7 | Мест на детей 7-18 лет | 70 | 102 |  | 500 – 1 ступень; 2000-4000 – 2, 3 ступень |
| 7 | Врачебные амбулатории, ФАП: ФАП Медпункт Медпункт | П. Новопокровский, П. Бороздиновский, ул. Почтовая 5/3 П. Ленинский, ул. Ценральная 19 | Посещ./смена | 28 |  |  |  |
| 12 | Плоскостные сооружения: Футбольное поле | П. Бороздиновский, на территории СОШ П. Новопокровский возле СДК П. Ленинский ул. Крымская | га | 0,3 |  |  | 2500-3000 |
| 13 | Спортзалы: Спортзал при школе | П. Бороздиновский, ул. Спортивная 7 | м2 площади пола | 549,5 |  |  | 2500-3000 |
| 15 | Клубы, ДК: СДК СК СК | П. Новопокровский, ул. Калинина, 41 П. Бороздиновский, ул. Центральная, 13 П. Ленинский, ул. Центральная, 47 | мест | 314 | 120 80 100 |  | 2500-3000 |
| 16 | Библиотеки | П. Новопокровский, ул. Ленина, 41 П. Бороздиновский, ул. Спортивная 6 П. Ленинский, ул. Центральная, 47 | Мест/тыс. ед. хранения | 8/9,42 | /11250 /9490 /8353 |  | 2500-3000 |
| 18 | Магазины: ИП Парфенов А.А. ИП Веснин А.Н. Магазин №19 РАЙПО Магазин №60 РАЙПО | П. Новопокровский, ул. Ленина П. Бороздиновский, ул. Центральная, 7 П. Бороздиновский, ул. Центральная, 7 П. Ленинский, ул. Центральная, 42 П. Новопокровский | Количество/м2 торговой площади | 471 | 1/38 1/60 1/50 1/40 1/ |  | 2500-3000 |
| 20 | Предприятия общественного питания |  | Количество/мест | /63 | 4/176 |  | 2500-3000 |
| 24 | Отделения связи | П. Новопокровский П. Бороздиновский П. Ленинский | Не менее 1 в каждом поселении | 1 | 1 1 1 |  | 2500-3000 |
| 25 | Опорный пункт охраны порядка |  | Не менее 1 в каждом поселении | 1 |  |  | - |
| 26 | Администрация | П. Новпокровский | Не менее 1 в каждом поселении | 1 | 1 |  | - |

Выводы:

В ходе анализа, проведенного в данном разделе, выявлен ряд проблем относительно объектов социальной инфраструктуры, находящихся в полномочиях как органов местного самоуправления муниципального района, так и в полномочиях органов местного самоуправления сельского поселения:

1)Необходим капитальный ремонт зданий:

- МДОУ Бороздиновский детский сад в пос. Бороздиновский,

- МОУ Бороздиновская СОШ в пос. Бороздиновский,

- ФАП в пос. Новопокровский,

- Медпункт в пос. Бороздиновский,

- СДК в пос. Новопокровский,

- СК в пос. Бороздиновский,

- СК в пос. Ленинский,

- Библиотека в пос. Новопокровский

- Отделение связи в пос. Бороздиновский

- Администрация в п. Новопокровский

2) Необходимо оборудование футбольных полей в пос.  Бороздиновский на территории школы площадью1 га и в пос. Новопокровский возле СДК площадью 2 га.

3) Необходимо формирование структуры центров общесельского значения с

комплексом объектов бытового обслуживания, культуры, спорта, торговли;

4)Требуется организация маршрутов до работающих объектов здравоохранения, образования, торговли из удаленных жилых районов населенных пунктов;

5) Количество единиц хранения в библиотеках сельского поселения превышает

нормативные требования. Однако необходимо своевременное пополнение и обновление  библиотечных фондов;

6) Необходимо оборудование физкультурно-спортивных площадок для населения;

7) Возможно развитие сети кафе, магазинов, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности в связи с развитием и застройкой села;

8) Решение многих проблем, возникающих в сфере социальной инфраструктуры,

возможно с помощью привлечения инвесторов, а также за счет частной предпринимательской деятельности.

1.9.5 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

На территории Новопокровского сельского поселения расположено два памятника местного значения:

- Памятник погибшим воинам;

- Обелиск землякам, погибшим в ВОВ.

1.9.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения.

Массовый отдых жителей поселения

На территории поселения отсутствуют благоустроенные места для массового отдыха. Вдоль берегов местных водоемов стихийно сложилось несколько мест купания. На данный момент на территории поселения отсутствуют базы отдыха.

Необходимо проведение мероприятий по организации зон рекреации сезонного  использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха.

Благоустройство и озеленение территории поселения

Территория Новопокровского сельского поселения озеленена, в основном, за счет озеленения приусадебных участков. Внутри жилых образований отсутствуют детские игровые площадки. Следует решить вопрос по организации детских площадок и территорий для отдыха населения. Улицы населенного пункта благоустроены лишь частично, пешеходные зоны не благоустроены.

В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» площадь озелененных территорий в сельских поселениях должна составлять 12 м2. на человека. Расчетный показатель для Новопокровского сельского поселения – 6000м2 озеленения. Общественных озеленённых территорий достаточно.

Необходимо благоустройство территории поселения, за счет создания полос древесно-кустарниковых насаждений для ограждения общественных зданий. Также необходимо благоустройство улиц в виде размещения пешеходных тротуаров, скамеек.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.6., выявлены следующие проблемы:

Выводы:

1.Требуется организация рекреационных зон в пос. Новопокровский, пос. Бороздиновский, пос. Ленинский: асфальтирование дорожек, разбивка клумб, установка скамеек, установка светильников, ограждение территории.

2. Требуется устройство детских игровых площадок.

3. Требуется организация и благоустройство мест массового отдыха жителей поселения.

4. Требуется благоустройство спортивных площадок в рекреационных зонах.

1.9.7. Объекты специального назначения. Обеспечение территории городского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве.

Твёрдые бытовые отходы вывозятся жителями самостоятельно на несанкционированные свалки.

Развитие  системы сбора и транспортировки  бытовых отходов

Для Новопокровского сельского поселения необходима   разработка генеральной схемы очистки территории, включающей в себя следующие положения:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки  бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территории домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост объемов ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м3 усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех районов застройки.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.7., выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. На территории перспективной застройки необходимо определение и обустройство земельных участков для размещения площадок для временного хранения твердых бытовых отходов.

Проблема 2. Требуется рекультивация территории свалок и организация контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО.

Проблема 3. Требуется разработка  схемы  планово-регулярной системы сбора и транспортировки  бытовых отходов на территории сельского  поселения.

Места захоронения

На территории  Новопокровского сельского поселения расположено восемь кладбищ, восемь несанкционированных свалок,  четыре действующих и два законсервированных скотомогильника.

Вывод:

Таким образом,  с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Новопокровского сельского поселения.

Проанализированы следующие факторы: планировочная структура, природные условия и ресурсы, эколого-гигиеническая обстановка, экономико-географическое положение и факторы развития сельского поселения, демографическая ситуация, экономическая база развития поселения, сферы занятости, состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры, состояние транспортной и инженерной инфраструктуры.

В результате проведенного анализа было выявлено, что Новопокровское сельское поселение относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена рядом факторов: благоприятное состояние окружающей среды для развития рекреационной деятельности; социально-экономический потенциал; возможность расширения земель населенных пунктов с целью строительства жилых и промышленных кварталов за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Новопокровского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Новопокровского сельского поселения.

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся  предложения  по размещению на территории Новопокровского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- предложения по административно-территориальному устройству Новопокровского сельского поселения;

- предложения по градостроительному зонированию территории Новопокровского сельского поселения;

- предложения по обеспечению  территории Новопокровского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры;

- предложения по обеспечению  территории Новопокровского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры;

- предложения по обеспечению  территории Новопокровского сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры;

- предложения по обеспечению территории Новопокровского сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства; библиотечного обслуживания, культуры, объектами физкультуры и спорта; массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения;

- предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов;

- предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в 4 пункте настоящего Генерального плана, в разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

2.1 Базовый прогноз численности населения Новопокровского сельского поселения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения поселения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства населения.

Расчеты основных показателей демографического развития Новопокровского сельского поселения производились на основе анализа сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения сельского поселения, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости. Учитывались также особенности географического положения сельского поселения, миграционная привлекательность, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

В рамках региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года", утвержденной Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у, систематизирован комплекс мероприятий действующих областных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию на территории Воронежской области Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351. В региональной программе "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года" определены основные целевые индикаторы и показатели, которые позволяют оценивать эффективность влияния реализуемых в области социально-экономических мер, направленных на улучшение демографической ситуации и которые могут быть учтены при разработке прогноза численности поселения.

На повышение рождаемости, поддержку семьи, материнства и детства направлена областная целевая программа  (далее ОЦП) «Дети Воронежской области» и ее подпрограммы «Здоровый ребенок», «Дети – сироты», «Дети – инвалиды», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

На улучшение здоровья населения области, повышение  продолжительности жизни, снижение смертности направлены ОЦП: «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2003-2006 годы и на период до 2010 года», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области», «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции) на 2002-2007 годы (Анти ВИЧ/СПИД)», «Вакцинопрофилактика», «Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2002-2008 годы» и другие.

На улучшение жилищных условий населения области направлены ОЦП: «Обеспечение жильем молодых семей (2004-2010 годы)», «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения Воронежской области на 2005-2010 годы», «Социальное развитие села на 2005-2010 годы».

На повышение качества жизни направлены программы: «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010 годы», «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2002-2010 годы» и другие.

Задачи повышения занятости населения решаются в рамках ОЦП: «Содействие занятости населения Воронежской области», «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Воронежской области», а также в рамках «Программы социально-экономического развития Воронежской области на 2010-2014 годы».

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей производились по трем прогнозам развития:

- пессимистическому;

- вероятному;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от двух основных показателей: уровня естественного прироста населения и миграционного прироста.

Прогнозируемая динамика численности населения Новопокровского СП.

| Показатели | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г | 2020г | 2030г |
| Пессимистический прогноз |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1570 | 1446 | 1373 |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1570 | 1532 | 1509 |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. |  | 1570 | 1685 | 1761 |

Пессимистический прогноз развития поселения. К 2020 году ожидается небольшое сокращение общего коэффициента смертности, из-за сокращения категорий жителей с наибольшими возрастными коэффициентами смертности (60 и старше). После 2020 года  общий коэффициент смертности начнет расти, так как многочисленная часть трудоспособного населения перейдет в категорию людей пенсионного возраста и продолжится старение населения. Как следствие, естественная убыль населения в Новопокровском СП при данном сценарии останется на крайне высоком уровне.

Приведенная оценка данного развития демографических процессов, отражает, скорее всего, лишь верхнее значение диапазона инерции. При усугублении процессов смертности и рождаемости и усилении миграционного оттока негативные демографические процессы на территории поселения могут развиваться с большей скоростью и масштабами.

Вероятный прогноз развития демографических процессов возможен при условии роста рождаемости в рамках проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием данного сценария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями и.т.д. Помимо этого, необходимым условием данного варианта развития является оживление экономики сельского поселения и выход из депрессивного состояния.

Основные показатели воспроизводства населения при данном сценарии развития несколько улучшатся в сравнении с пессимистическим вариантом.

Оптимистический прогноз развития поселения предполагает коренной перелом в основных показателях воспроизводства населения района, в частности, резком росте рождаемости и значительном механическом приросте населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в поселении будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Однако, даже при успешном решении перечисленных выше мероприятий ни один из возможных сценариев развития, даже оптимистический, без привлечения внешних мигрантов не в состоянии предотвратить сокращение численности населения Новопокровского СП на расчетную перспективу.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный  в исполнении со среднегодовыми темпами убыли  населения -0,005% в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Новопокровского сельского поселения в 2030 году составит 1509  человек.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности

Новопокровского  СП

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 1570 | 1532 | 1509 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 260/ 17% | 245/ 16% | 241/ 16% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 580/ 37% | 582/ 38% | 558/ 37% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 730/ 46% | 705/ 46% | 709/ 47% |

2.2. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Новопокровского сельского поселения

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27.10.2006 г. № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на принципах: учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства; создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; учета природно-географических условий; рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций; развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы и статус Подгоренского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 12 ноября 2004 года  N 68-ОЗ «Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохопёрского района».
         Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения.

На территории пос. Новопокровский  Новопокровского сельского поселения располагаются  два земельных участка общей площадью 72,2га,  фактически используемые как земли сельскохозяйственного назначения. Необходимо исключение этих участков из границ населённого пункта.

Предложения по оптимизации административно территориального устройства Новопокровского сельского поселения отражены на схеме 1.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по изменению территориального устройства

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исключение из границ пос. Новопокровский двух земельных участков общей площадью 72,2 га расположенных на землях населённых пунктов, с целью уточнения границ населённого пункта. | Первая очередь |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границ населенных пунктов в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |
| 3. | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Новопокровского сельского поселения и внесению соответствующих изменения в учётную документацию. | Первая очередь |

Проектные предложения по уточнению границ населенных пунктов Новопокровского сельского поселения приведены на схеме 1.

2.3. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

С целью разработки проектных решений по территориальному планированию проведен анализ планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов Новопокровского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана по территориальному планированию направлены, в первую очередь, на устойчивое развитие территории сельского поселения - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения; обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и Воронежской области, сельского поселения; формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения.

2.3.1. Функциональное зонирование

Согласно пос.5 ч.6 ст.23 ГрК РФ на картах (схемах), содержащихся в  генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

1. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Развитие сложившихся жилых зон на территории населенных пунктов преимущественно за счет реконструкции, в основном, существующей малоценной и ветхой малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования. Общественно-деловые зоны Новопокровского сельского поселения размещены в центральной части пос. Новопокровский, пос. Бороздиновский, пос. Ленинский.

Развитие общественно-деловых зон планируется на свободных от застройки территориях в селе Новопокровское, за счёт строительства объектов социального и культурно-бытового назначения.

3. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами. Развитие производственной зоны в Новопокровском сельском поселении  не предусмотрено.

4. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры. Развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктуры отображено на схемах 3-7.

5. Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые сельскими лесами, скверами, парками, сельскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма. Настоящим генеральным планом предусмотрено развитие рекреационных зон в центральной части пос. Шевлягинский и в пос. Ленинский.

6. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах (земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения) используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. Развитие зон сельскохозяйственного использования не планируется.

7. Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах. Развитие зон специального назначения не планируется.

| №пп | Наименование мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по функциональному зонированию |  |  |
| 1 | Развитие жилой зоны: |  |
|  | 1.1. | Развитие сложившихся жилых зон на территории населенных пунктов преимущественно за счет реконструкции, в основном, существующей малоценной и ветхой малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками. |
|  | 1.2. | Обеспечение удобных связей жилья с основными объектами социального и культурно-бытового обслуживания. |
| 2 | Развитие общественно-деловой зоны: |  |
|  | 2.1 | Развитие сложившихся общественных центров общепоселенческого значения на территории пос. Новопокровский. |
|  | 2.2. | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% . |
| 3 | Развитие производственной зоны: |  |
|  | 3.1. | Инвентаризация и упорядочение территорий в целях рационального использования производственных зон. |
| 4 | Развитие рекреационной зоны: |  |
|  | 4.1 | Создание многофункциональной системы зеленых насаждений на территории населенных пунктов. |
|  | 4.2 | Создание и поддержание участков рекреационного озеленения во всех частях населенных пунктов. |

2.3.2. Градостроительное зонирование

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов Новопокровского сельского поселения определены по фактическому использованию.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Градостроительное зонирование согласно ст.1 пос.6 ГрК РФ — зонирование территории муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

После утверждения Генерального плана в плане его реализации согласно ст. 30-32 ГрК РФ для Новопокровского сельского поселения необходимо принятие решения органа местного самоуправления о подготовке документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В границах функциональных зон, определенных Генеральным планом, при разработке правил землепользования и застройки устанавливаются территориальные зоны - зоны, для которых определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты (ст.1 пос.7 ГрКРФ). В границах населенного пункта (ст. 35, пос.2 ГрК РФ) могут определяться следующие территориальные зоны с учетом элементов планировочной структуры:

-зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

-зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

-зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

-зоны жилой застройки иных видов;

-общественно-деловые зоны;

-зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

-рекреационные зоны;

-зоны специального назначения;

-иные территориальные зоны.

В соответствии с ч.1 ст. 31 ГрК РФ подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям территорий поселения, с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселения.

В соответствии со ст. 41 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Перечень мероприятий по градостроительному зонированию

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документа градостроительного зонирования - Правил землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного Кодекса РФ. | Первая очередь |

2.3.3.Архитектурно-планировочное освоение

В основу планировочного решения Генерального плана Новопокровского сельского поселения положена идея повышения интенсивности градостроительного использования территории сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, состояния окружающей среды, автомагистралей, планировочных ограничений и сложившихся тенденций развития территорий. Оптимальный выбор направления развития Новопокровского сельского поселения приобретает первостепенное значение, что позволит обеспечить комплексное, экономически обоснованное развитие всех систем поселения.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. Эти зоны являются планировочными ограничениями в границах сельского поселения.

В соответствии со ст.1 пос.4 ГрК РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения; санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Проектом Генерального плана Новопокровского сельского поселения определены основные мероприятия по территориальному планированию. Кроме того, определены основные проектные этапы Генерального плана. Проект разработан на расчетный срок в 20 лет, с выделением первой очереди на 10 лет (2020 г), расчетный срок генерального плана в 2030 г.

В композиционном решении проекта учитываются как существующая градостроительная ситуация так и современные нормативные требования. Основной задачей пространственного развития на перспективу является формирование единого комплексного архитектурно-планировочного решения застройки населённых пунктов.

Важным структурным элементом сельского населенного пункта является общественный центр, на его территории необходимо обеспечить планировочную и композиционную связь расположения общественных зданий.

На перспективу необходимо:

• Сохранять общую масштабность существующих планировочных элементов населенных пунктов, расположенных на территории поселения;

• Обеспечить транспортную и планировочную связность территорий внутри поселения;

• Сформировать структуру общественных центров в соответствии со сложившимся транспортным каркасом на территории населенных пунктов Новопокровского сельского поселения;

• При реконструкции и формировании застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному

проектированию;

• Увеличивать зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения

имеющихся свободных территорий в границах населенных пунктов;

Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры и функциональному зонированию Новопокровского сельского поселения отображены на схеме 1.

2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., к полномочиям администрации сельского поселения относится сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Для объектов культурного наследия регионального значения не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

Перечень мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь |
| 2 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 3 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 1, 2.

2.5. Предложения по размещению на территории Новопокровского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

Водоснабжение.

Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Новопокровского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды.

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.               где,

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. - многоквартирная застройка - усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Новопокровское СП | - 1,57 | 300 230 | - 361,1 | - 433,32 |
|  | Поливочные нужды | 1,57 | 70 | 109,9 | 131,88 |
|  | Итого |  |  | 471 | 565,2 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Новопокровское СП (1,509 тысч. чел) | 347,07 | 416,48 |
| Поливочные нужды | 105,63 | 126,76 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 34,71 | 41,65 |
| Итого | 487,41 | 584,89 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

В связи с полным износом скважин, а также, с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо искать альтернативные источники водоснабжения

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети.

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем  90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Перебуривание 2-х скважин в пос. Новопокровский и пос. Бороздиновский.

- Оборудование  всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

Водоотведение

Проектные решения.

Проектные решения канализации Нопокровского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся по рельефу.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. - многоквартирная застройка - усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Новопокровское СП | - 1,57 | 300 230 | - 361,1 | - 433,32 |
|  | Итого |  |  | 361,1 | 433,32 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход м3/сут. | Maксимальный сут.расход м3/сут. |
| Новопокровское СП (1,509 тысч. чел) | 347,07 | 416,48 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 34,71 | 41,65 |
| Итого | 381,78 | 458,14 |

Схема канализации.

Система канализации в  сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Газоснабжение

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка  сельского поселения состоит из:

  - индивидуальных жилых домов усадебного типа (1-2 этажных).

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего фонда и объектов нового строительства представлены в таблице.

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: - отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 1509 х 300 м3/год | 452,7 тыс.м3/год | 226,355 м3/час |
| 2 | Предприятия нового соцкультбыта | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |  |  |
|  | Итого: |  | 452,7 тыс.м3/год | 226,35 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 452,7 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда.

Обеспечение газом нового жилого района усадебной застройки, необходимо предусмотреть от проектируемого газопровода низкого давления подключаемого к существующим сетям.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- ОЦП «Газоснабжение Воронежской области на 2010 — 2015 годы»

| Населенный пункт | Мероприятие | Годы ввода | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Новопокровский | Газоснабжение п. Новопокровский | 2010-2015 | 13,6 |
| п.Бороздиновский | Газоснабжение п. Бороздиновский | 2010-2015 | 7,8 |
| п.Ленинский | Газоснабжение п.Ленинский | 2010-2015 | 7,5 |

- строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Теплоснабжение.

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- из ОЦП «Газификация Ворорнежской области на 2010-2015 годы»:

| Мероприятия | Годы ввода | Проектная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная МОУ «Бороздиновская средняя общеобразовательная школа» и детского сада | 2010-2015 | 0,172 |
| Котельная Бороздиновского сельского Дома культуры | 2010-2015 | 0,043 |
| Котельная Новопокровского фельдшерско-акушерского пункта | 2010-2015 | 0,017 |
| Котельная Новопокровского сельского Дома культуры | 2010-2015 | 0,1 |
| Котельная Ленинского фельдшерско-акушерского пункта | 2010-2015 | 0,017 |

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Электроснабжение.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице.

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,57 | 1,509 | - | 635289 |
| 2 | Соцкультбыт | - | - | - | 178670 |
| 3 | С/х | - | - | - | 160000 |
| 4 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 194791,8 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 1168750,8 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 935000,6 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 935 тыс кВт. час.

Предусматривать строительство новых сетевых объектов нецелесообразно, так как  уровень электропотребления на перспективу обеспечивается существующими электрическими сетями.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Связь.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

  - телефонную связь общего пользования;

  - мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

  - цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

  - проводное вещание;

  - эфирное радиовещание;

  - телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVD;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

2.5.2. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,  осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности и благоустройство существующих остановочных павильонов.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

На расчетный срок предусматривается устройство подъезда с асфальтированным покрытием к запроектированным контейнерным площадкам для сбора и временного накопления отходов.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Новопокровского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |
| 1. | Устройство ограничения дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров. | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети на территории сельского поселения. | Первая очередь |
| 3. | Укладка асфальтового покрытия на улицах с грунтовым покрытием. | Первая очередь |
| 5. | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения. | Расчетный срок |
| 6. | Строительство трёх остановок общественного транспорта. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципального района совместно с органами местного самоуправления сельского поселения |  |  |
| 6. | Строительство автомобильной дороги с асфальтовым покрытием, соединяющей пос. Бороздиновский и действующий скотомогильник. | Первая очередь |
| 7. | Строительство автомобильной дороги с асфальтовым покрытием, соединяющей пос. Ленинский и действующий скотомогильник. | Первая очередь |
| 8. | Строительство улучшенных грунтовых дорог, соединяющих населённые пункты Новопокровского сельского поселения с действующими пляжами. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципального района |  |  |
| 10. | Строительство улучшенной грунтовой дороги, соединяющей пос. Ленинский и пос. Новопокровский. | Первая очередь |
| 11. | Строительство автомобильной дороги с асфальтовым покрытием, соединяющей пос. Башковский с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 20 ОП РЗ КВ3-0 «Курск - Борисоглебск» - Рамонье – Елань-Колено. | Первая очередь |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схеме 3.

2.5.3. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Для реализации жилищной программы требуется расширение муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов (детей инвалидов), молодых специалистов и молодых семей.

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо привлечение средств частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования.

Перечень мероприятий  по обеспечению Новопокровского сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилого фонда сельского поселения при выполнении требовании экологии градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры | Первая очередь |
| 2. | Развитие муниципального жилого фонда | Первая очередь |
| 3. | Комплексное благоустройство жилых кварталов | Первая очередь |
| 4. | Снос ветхого жилого фонда 10,2 м2 с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях | Расчетный срок |
| 5. | Строительство жилья для работников социальной сферы, инвалидов и ветеранов, молодых специалистов и молодых семей | Расчетный срок |
| 6. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | Первая очередь |
| 7. | Развитие новых типов жилья, включая малоэтажное (таунхаусы и коттеджи) | Первая очередь - расчетный срок |

Территории, предложенные для  жилищного строительства отражены на схемах 1, 11.

2.5.4. Предложения по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

Генеральным планом зарезервированы земельные участки под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, которые могут быть использованы в целях создания объектов недвижимости для малого предпринимательства.

Кроме того, для создания специализированных малых предприятий можно использовать территории бывших животноводческих ферм, с целью возрождения предприятий агропромышленного производства. Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК.

В настоящее время на возрождение сельского хозяйства в целом направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области, утверждена целевая областная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье скота для своих ферм. Областной программой осуществляется финансовая поддержка производителей продукции животноводства. Для обеспечения развития этих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами сельскохозяйственного производства.

| №№ | Наименование мероприятия | Последовательность реализации |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект |  |  |
| 1 | Выделение участка площадью 2 га. для стоянки сельхозтехники в пос. Новопокровский | Первая очередь |

2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Однако наряду с муниципальным возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, то есть развитие сети кафе, предприятий торговли, досуговых предприятий по мере возникновения в них потребности с застройкой села и комплексным освоением включаемых земельных участков.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| №№ | Наименование мероприятия | Последовательность реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт здания администрации в пос. Новопокровский. | Первая очередь |
| 2. | Капитальный ремонт здания дома культуры в пос. Новопокровский. | Первая очередь |
| 3. | Капитальный ремонт здания сельского клуба в пос. Бороздиновский. | Первая очередь |
| 4. | Капитальный ремонт здания сельского клуба в пос. Ленинский. | Первая очередь |
| 5. | Капитальный ремонт здания библиотеки в пос. Новопокровский | Первая очередь |
| 6. | Капитальный ремрнт отделения связи в пос. Бороздиновский | Первая очередь |
| Мероприятия в отношении объектов капитального строительства районного уровня собственности |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт МДОУ Бороздиновский детский сад в пос. Бороздиновский. | Первая очередь |
| 7 | Капитальный ремонт МОУ Бороздиновская СОШ в пос. Бороздиновский. | Первая очередь |
| 8 | Капитальный ремонт ФАП в пос. Новопокровский. | Первая очередь |
| 9 | Капитальный ремонт медпункта в пос. Бороздиновский |  |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схемах 1, 9, 11.

2.5.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства сельских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |  |  |
| 1 | Благоустройство и устройство зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенных пунктов. | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территории существующих парков культуры и отдыха, а так же участков, прилегающих к общественным зданиям. | Первая очередь |
| 3 | Устройство пешеходных тротуаров по улицам сельского населённого пункта. | Первая очередь |
| 4 | Нормативное озеленение улиц в пределах существующей и новой застройки. | Первая очередь |
| 5 | Нормативное озеленение санитарно-защитных зон. | Первая очередь |
| 6 | Организация рекреационных зон в пос. Ленинский ориентировочной площадью 10 га и в пос. Шевлягинский ориентировочной площадью 18 га: - благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий; - организация спортивных площадок; - очистка территории; - устройство малых форм; - устройство площадок для сбора мусора; - озеленение территории. | Первая очередь |
| 7 | Организация зон рекреации сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха. | Первая очередь |
| 8 | Оборудование футбольных полей в пос. Бороздиновский на территории школы площадью 1 га и в пос. Новопокровский возле СДК площадью 2 га. | Первая очередь |
| 9 | Организация защитного озеленения вокруг сельскохозяйственных предприятий рядом с пос. Ленинский, пос. Новопокровский, пос. Бороздиновский. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схеме 1.

2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения  - местами сбора мусора и местами захоронения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к полномочиям администрации сельского поселения относится организация сбора мусора и вывоза бытовых отходов и мусора. Также к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения (сроком реализации 2011 г.) | Первая очередь |
| 2 | Устройство площадок для сбора твердых бытовых отходов на территории новой застройки и проектируемых рекреационных зон. | Первая очередь |
| 3 | Строительство в пос. Новопокровский, пос. Ленинский, пос. Бороздиновский контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт» с последующим вывозом на полигон ТБО, расположенный на территории Новохопёрского городского поселения. | Первая очередь |
| 4 | Строительство в пос. Башковский, пос. Московский 2-й, пос. Сорокинский, пос. Сосновский, пос. Шевлягинский контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3. | Первая очередь |
| 5 | Благоустройство территории кладбищ: уборка и очистка территории; устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |
| 6 | Выявление и рекультивация всех несанкционированных свалок. | Первая очередь |
| 7 | Рекультивация территории одного действующего и двух законсервированных скотомогильников. | Первая очередь |

Места размещения объектов специального назначения на схемах 1, 3.

3. Экологические проблемы и пути их решения.

Природоохранные мероприятия

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Воздействие производственного комплекса на воздушный бассейн

Промышленный комплекс в поселении не развит. Источниками выбросов загрязняющих  веществ  в  атмосферу является  с/х  предприятия и теплоэнергетический комплекс поселения.

Теплоснабжение  осуществляется от котельных. В качестве топлива используется уголь. Продукты сгорания топлива в котлоагрегате котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения, по причине несоблюдения режимов горения и отсутствия очистки отходящих газов.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Новопокровском сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории поселения проходят дороги, регионального и местного значения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношенность и некачественное топливо.

Воздействие на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) является одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения. Согласно нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 каждому предприятию необходимо иметь разработанный проект обоснования размеров санитарно – защитной зоны.

Состояние водного бассейна

Состояние поверхностных вод

По       территории        поселения        протекают      реки     Лог      Березовый,    Лог  Скользкий,    Казачий      и     6   водотоков    без     названия.     Природными       факторами     формирования        рек         являются:    литологическое          строение         подстилающих         поверхностей,        залесенность, распаханность  водосбора.

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод рек являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

На территории Новопокровского сельского поселения не имеется очистных сооружений. Канализирование общественных зданий и жилых домов населенных пунктов осуществляются в выгребные ямы.

Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка.

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-точечный характер для поселений и локально-линейный вдоль транспортных магистралей. Техногенные комплексы и объекты представлены предприятиями: сельского хозяйства и коммунально-бытовой сферы. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Централизованное водоснабжение в сельском поселении осуществляется от артезианских скважин с использованием водонапорных башен  Рожновского.

Значительная  часть сельского населения использует питьевую воду  источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности;

- отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в неканализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

Состояние почв

Природный комплекс территории поселения представлен лесо - полевой волнистой суглинистой равниной с выщелоченными черноземами.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.  Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. При  внесении тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области. Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений.  Надежную  защиту  почв  обеспечивает  только комплекс проводимых  мероприятий.

В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый. | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татар-ский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

Овражно-балочные насаждения создают на откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.

Способы частичной подготовки почвы выбирают с учетом зональных почвенно-грунтовых условий, степени смытости и увлажнения, крутизны и экспозиции оврагов, особенностей микрорельефа и свойств подстилающих грунтов.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства, а также применяемые в полеводстве удобрения и т. д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоем неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

По  данным   Управления   ветеринарии    в   сельском   поселении    расположено пять действующих  три  закрытых  скотомогильника.

CЗЗ    скотомогильников   соответствует требованиям   СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на санкционированые свалки Новопокровского сельского поселения.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн. Необходимо осуществлять постоянный   контроль за  состоянием  почво-грунтов непосредственно на территории свалки, а также  прилегающих к ней территорий, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны.

  - Оценка природно-территориального комплекса

Система особо охраняемых природных территорий

На  территории   поселения  не  имеется  особо охраняемых природных территорий.

Лесной фонд на территории сельского поселения

На территории действует Горело-Ольховское участковое лесничество Новохопёрского лесничества. Основное направление лесовосстановления возложено на производство лесных культур. Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функции лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Иные леса на территории сельского поселения

Леса, расположенные на территориях сельского поселения, предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.

В целях защиты лесов на землях  поселения от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Защитные лесные насаждения

Большое значение для Новопокровского сельского поселения имеют  защитные лесные насаждения. Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные полосы; насаждения на песках.

Водоохранные зоны рек

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны (ВЗ) на  реках:  Лог  Березовый,  Лог  Скользкий  Лог  Кисельный,  Б/н в 2,1 км к ЮВ от с. Хлебороб,  Казачий ― 100 м.,   на остальных пяти водотоках без названия  ― 50 м.

В водоохранной зоне рек допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства. Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.       Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта в поселении сводятся к следующему:

- мелиорация грунтов;

- фитомелиорация;

- борьба с эрозионно-оползневыми процессами.

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические    условия    территории   сельского  поселения определяются     структурно-тектоническими      особенностями      её      строения,     физико-механическими     и      несущими      свойствами      грунтов,      залегающих     в      основании   фундаментов     зданий    и    сооружений,      гидрогеологическими     условиями,     наличием    физико-геологических     процессов,   степенью    техногенной     нагрузки    на    территорию.   Территория   ограниченно   благоприятна     для     строительства,    в    связи     с    развитием   экзогенных     геологических    процессов. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 4 и 13 .

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.  Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут автодороги Новопокровского сельского поселения.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водного бассейна сельского поселения.  Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- соблюдение правил водоохранного режима пользования в водоохранной зоне водных объектов.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

    - организация зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

    - осуществление учета и контроля  за потреблением питьевой воды;

    - изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

4.  строительство в  сельском  поселении  централизованной  системы  водопровода;

5.  обеспечение      качества      питьевой     воды,      подаваемой      населению,    путем

внедрения      средств   очистки.

4.  Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе агрохимической характеристики почв;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.  Обращение с отходами. Организация системы обращения с отходами должна включать в    себя следующие мероприятия:

1.   Организация сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов.

- Строительство в  п.  Новопокровский, п. Бороздиновский  и  п. Ленинский контейнерных  площадок  для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт» с последующим вывозом на полигон ТБО  г.  Новохопёрска, расположенный  на территории  Новохопёрского городского поселения.

- Строительство в п. Московский 2-й, п. Шевлягинский, п. Сорокинский, п. Сосновский, п. Башковский  контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3.

- Рекультивация несанкционированных свалок.

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения.

- Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель для увеличения площади лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории                                      Новопокровского сельского поселения являются:

1.  ключевые территории ― лесные территории Горело-Ольховского участкового

лесничества Новопокровского лесничества;

2.  транзитные зоны ―  водоохранные   зоны на реках;

3.  экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья;

4.  буферные зоны - защитные лесные насаждения.

4 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  - Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В Новопокровском сельском поселении Новохоперского муниципального района Воронежской области наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на  объектах системы газораспределения;

- на магистральном аммиакопроводе;

- на пожаро-взрывоопасных объектах.

B настоящее время наибольшую опасность в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения.

Анализ возможных последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах

На территории сельского поселения находятся хлебоперкарня, механический ток. На предприятиях возможны аварийные ситуации с участием зерновой пыли.

Наиболее опасной  аварийной ситуацией с участием зерновой  пыли является авария на складах хранения, протекающая по сценарию: образование источника воспламенения. (1,0) → Разрушение оборудования при первичном взрыве, завихрение пыли внутри помещения (0,6) → Вторичный взрыв пылевоздушной смеси (0,1).

Анализ возможности возникновения аварий с участием пылевоздушных смесей, сопровождающихся взрывом облака ПВС, показал, что разрушения здания склада не произойдет и зоны действия поражающих факторов ограничены размерами здания. При наиболее опасных аварийных ситуациях на предприятии зоны действия поражающих факторов не выходят за границы территории объекта. Индивидуальный риск гибели для населения принимает значения менее 1*10-7.

Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы

газораспределения

В настоящее время газоснабжение Новопокровского сельского поселения развивается на базе сжиженного газа. Существует проект на газифицирование природным газом, от  АГРС «Елань-Колено».

Распределение газа по поселению будет осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 1,2 МПА;

II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПА;

III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации надземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Оценка опасного воздействия поражающих факторов факельного горения газа при разгерметизации распределительного газопровода высокого давления проводилась в соответствии с алгоритмом количественной оценки риска распределительного газопровода, разработанным специалистами ОАО "Газпром".

В качестве исходных данных принято:

- рабочее давление в газопроводе 1,2 МПА;

- диаметр 150 мм;

- температура продукта внутри газопровода 15 ºС;

- глубина заложения подземного  газопровода – 1 м.

Результаты расчетов показывают, что при аварийной разгерметизации надземной части газопровода высокого давления возможно образование факельного горения истекаемого газа, при этом длина факела может достигать 45 м при гильотинном разрушении газопровода и 6,2 м при образовании свища или трещины диаметром 15 мм.

При разрушении подземного газопровода высокого давления длина факела (дальность прямого огневого воздействия газовой струи в горизонтальной проекции) может достигать 7,4 м.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

Анализ возможных последствий аварий на магистральном аммиакопроводе

По территории Новопокровского сельского поселения и соседнего Троицкого сельского поселения проходит аммиакопровод Тольятти - Одесса. Диаметр трубы – 355 мм, глубина 1,4 м, пропускная способность 6,9 тыс. т/суток.

Основная опасность магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» - наличие в системе высокотоксичного вещества – аммиака. Основным фактором риска эксплуатации магистрального аммиакопровода является возможность возникновения аварии с выбросом аммиака в окружающую среду и возможностью токсического воздействия на население поселков и городов, расположенных вдоль аммиакопровода.

Результаты оценки риска, проведенной в рамках декларации промышленной безопасности магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» открытого акционерного общества «Трансаммиак» и статье «Оценка риска аварий на магистральном аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» (Ю.А. Дадонов, Д.В. Дегтярев, И.А. Кручинина, М.В. Лисанов, С.И. Сумской, В.Е. Бурдачев), показывают, что наиболее опасная аварийная ситуация на магистральном аммиакопроводе может развиваться по следующему сценарию: полное разрушение трубопровода → истечение аммиака (в т.ч. из двух труб при полном разрыве трубопровода) → отключение насосов → перекрытие линейных задвижек → распространение аммиака (растекание по поверхности, кипение и испарение, рассеяние облака в атмосфере) → токсическое воздействие аммиака → локализация и ликвидация аварийной ситуации.

Частота аварии с полным разрушением трубопровода равна 1,0*10-6 1/год. Частота реализации такого сценария при наиболее неблагоприятных условиях рассеяния (класс устойчивости F) - 2,1*10-8 1/год. Средняя масса утечки аммиака при аварии на участке аммиакопровода, проходящем по территории Воронежской области, составляет 102 т.

Основные результаты расчета вероятных зон токсического поражения при аварии на магистральном аммиакопроводе по наиболее опасному сценарию  представлены в таблице («Оценка риска аварий на магистральном аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» Ю.А. Дадонов, Д.В. Дегтярев, И.А. Кручинина, М.В. Лисанов, С.И. Сумской, В.Е. Бурдачев).

Прогноз масштабов зон заражения при аварии на магистральном аммиакопроводе по

наиболее опасному сценарию (гильотинный разрыв)

| Показатели опасности возможной ЧС при выбросе АХОВ | Гильотинный разрыв участка аммиакопровода |
| --- | --- |
| Возможная частота реализации ЧС, год-1 | 2,1*10-8 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 8000 |
| Ширина зоны порогового поражения, м | 840 |
| Высота зоны порогового поражения, м | 70 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 2230 |
| Ширина зоны смертельного поражения, м | 220 |
| Высота зоны смертельного поражения, м | 34 |

Количество пострадавших (погибших) при аварии может составлять несколько человек из числа персонала при нахождении их вблизи источника выброса (например, во время ремонта трубопровода). Наиболее тяжелые аварии, с гибелью нескольких десятков человек, могут быть при попадании в зону распространения облака аммиака транспортных средств, населенных пунктов, близлежащих предприятий и организаций.

Наиболее опасными, с точки зрения возможного числа пострадавших, являются места прохождения трубопровода вблизи населенных пунктов и производственных/сельскохозяйственных объектов, где могут находиться люди, на удалении до 2230 м от аммиакопровода. При этом можно выделить несколько групп объектов.

К первой группе относятся производственные объекты, лежащие на расстоянии до 100 м от аммиакопровода. В этой полосе практически при любой аварии с размером отверстия разгерметизации более 1 см2 возникнут условия смертельного поражения человека, естественно, при условии дрейфа облака в сторону объекта. Население в указанную зону не попадает.

Ко второй группе относятся объекты, расположенные на расстоянии до 500-600 м. В этой полосе человек может избежать смертельного поражения при своевременном выходе из зоны поражения при выбросе аммиака через отверстия размером 1 см2. Даже при существенном разрушении аммиакопровода (в т.ч. при гильотинном разрыве), но при хороших условиях рассеяния (скорость ветра более 3 м/с или при неустойчивой стратификации атмосферы) человек при своевременном выходе может избежать смертельного поражения. Реальная угроза смертельного поражения человека в это зоне возможна лишь при неблагоприятных условиях рассеяния и крупных

разрушениях аммиакопровода (трещины). Население в указанную зону не попадает.

К третьей группе промышленных объектов относятся объекты за пределами полосы в 600 м. В этой зоне практически при любой аварии человек может избежать смертельной опасности при своевременном выходе из зоны распространения аммиачного облака. Население в указанную зону не попадает.

Наконец, к четвертой группе можно отнести все населенные пункты за пределами полосы в 1 км. Смертельное поражение людей в этих местах возможно только при неблагоприятном стечении обстоятельств, крупное разрушение аммиакопровода в теплое время года, плохие условия рассеяния выброса, отсутствие попыток выйти из зоны поражения.

Индивидуальный риск гибели людей при авариях на участке магистрального аммиакопровода, проходящего по территории Воронежской области, составляет

6,7*10-8  год-1.

  - Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

Геологические опасные явления

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 на территории Воронежской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Для территории Новопокровского сельского поселения  уровень опасности землетрясений составляет 1 балл.

На территории сельского поселения выявлен комплекс опасных экзогенных геологических процессов: просадочные явления в лессовых грунтах, оползнеобразование, овражная эрозия. Процессы оползнеобразования и овражной эрозии в пределах сельского поселения получили незначительное развитие.

Перечень поражающих факторов источников ЧС, вызванных экзогенными геологическими процессами, и характер их действия представлен в таблице:

| Источник ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия ЧС |
| --- | --- | --- |
| Оползень | Динамический Гравитационный | Смещение горных пород Сотрясение земной поверхности Динамическое, механическое давление смещенных масс Удар |
| Овражная эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды Деформация грунтов |
| Просадочные явления | Гравитационный | Деформация земной поверхности Деформация грунтов |

Гидрологические опасные явления

На территории Новопокровского сельского поселения зоны затопления паводком 1% обеспеченности отсутствуют.

Метеорологические опасные явления

Территория Новопокровского сельского поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30оС больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 20 оС выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +38оС. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (30 оС и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Среднее число дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура отмечалась равной -38оС.

Территория Новопокровского сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

Для территории Новопокровского сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в сельском поселении составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) составляет более 1 в год (очень высокий риск).

Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа  возможны 1 раз в два года.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

Оповещение в случае чрезвычайной ситуации

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Система оповещения Новохоперского муниципального района входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

В таблице приведен перечень электросирен, размещенных в Новохоперском муниципальном районе.

Перечень электросирен, размещенных  в Новохоперском муниципальном районе

| № п.п. | Количество и тип | Место установки | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 шт. С-40 | ОАО «Маслодельный завод Новохоперский» | г. Новохоперск, ул. Плотникова, 7 |
| 2 | 1 шт. С-40 | ОСП Новохоперский почтамт УФПС Воронежской области | г. Новохоперск, ул. Советская, 4 |

Организация оповещения сельских жителей, не включенных в систему централизованного оповещения, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованными громкоговорящими устройствами, выделяемыми по плану взаимодействия.

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

  - Проведение аварийно – спасательных работ

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рамках РСЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24 к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.

  - Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории Новопокровского сельского поселения пожарную опасность представляет как горение населенных пунктов, так и горение лесов и травяного покрова.

В Новопокровском  сельском поселении пожаротушение осуществляется при помощи сил и средств подразделений пожарной части, расположенной в г. Новохопёрск.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

При расчетах времени в пути пожарного подразделения берется скорость движения автомобиля равная 45 км/ч.

Также рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, в соответствии со статьей 53 Лесного Кодекса Российской Федерации, осуществляется:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

  - Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения, медицинская помощь населению оказывается в  учреждениях здравоохранения.

В систему здравоохранения Новопокровского сельского поселения входят медпункты в п. Бороздиновский и п. Лениниский, ФАП в п. Новопокровское.

- Приложение

Перечень недвижимого имущества, подлежащего отнесению к собственности Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Площадь, кв.м | Этажность | Назначение объекта | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | здание администрации | п. Новопокровский, ул. Калинина, 1 | 255 | 1 | админитрация | 1964 |
| 2 | дом культуры | п. Новопокровский, ул. Калинина, 41 | 300 | 1 | объект культуры | 1954 |
| 3 | селький клуб | п. Бороздиновский, ул. Центральная, 14 | 200 | 1 | объект культуры |  |
| 4 | башня Рожновского | п.Шевлягинский, ул. Широкая | 900 |  | водоснабжение | 1972 |
| 5 | башня Рожновского | п. Новопокровский, ул. Ленина | 900 |  | водоснабжение | 1967 |
| 6 | водопровод | п. Новопокровский: | 6000 |  | водоснабжение | 1982 |
|  |  | ул. Солнечная | 650 |  |  |  |
|  |  | ул. Калинина | 750 |  |  |  |
|  |  | ул. Ленина | 800 |  |  |  |
|  |  | ул. Советская | 1300 |  |  |  |
|  |  | ул. Гагарина | 1500 |  |  |  |
| 7 | башня Рожновского | п. Новопокровский, ул. Калинина | 900 |  | водоснабжение | 1980 |
| 8 | водопровод | п. Бороздиновский: |  |  | водоснабжение | 1970-1990 |
|  |  | ул. Запрудная |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая |  |  |  |  |
|  |  | ул. Восточная |  |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  |  |  |
|  |  | ул. Юбилейная |  |  |  |  |
|  |  | ул. Народная |  |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  |  |  |
|  |  | ул. Фруктовая |  |  |  |  |
|  |  | ул. Абрикосовая |  |  |  |  |

| Перечень имущества, подлежащего отнесению к собственности Новохоперского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Новопокровское сельское поселение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Балансодержатель | Площадь, кв.м | Этажность | назначение | Год ввода в эксплуатацию | Размер земельного участка, га |
| 1 | здание школы | п. Новопокровский, ул. Калинина, 35 | МОУ Новопокровская ООШ | 576 | 1 | образовательное учреждение | 1976 | 1,4084 |
| 2 | здание детского сада | п. Бороздиновский, ул. Спортивная, 6 | МДОУ Бороздиноский детский сад "Вишенка" | 1218,6 | 1 | дошкольное учреждение | 1979 | 0,6329 |
| 3 | здание школы | п. Ленинский, ул. Центральная, 47 | МОУ Подгоренская СОШ | 1100 | 2 | образовательное учреждение |  | 1,7431 |
| 4 | ФАП | п. Новопокровский, ул. Ленина, 1\1 | МУЗ Новохоперская ЦРБ | 122 |  | медицинское учреждение | 1947 |  |
| 5 | здание школы | п. Боброздиновский, ул. Спортивная, 7 | МОУ Бороздиновская СОШ | 1570,1 |  | образовательное учреждение | 2005 |  |

| Перечень объектов недвижимости, являющихся государственной собственностью РФ, и расположенных на территории Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реестровый номер федерального имущества | дата присвоения реестрового номера | ГРН права РФ | дата присв права РФ | Адрес(местоположение) | наименование | Назначение | реестровый номер правообладателя | общая площадь кв м | иное право | Примечание |
| 1 | В13380000908 | 22.10.2008 |  |  | Воронежская область, Новохоперский район, пос. Бороздинский, ул. Спортивная, 7 | Защитное сооружение гражданской обороны | сооружение ГО | П31389999999 | 1 212,30 |  |  |